珠海市新美环保设备有限公司

废物处理及综合利用项目

环境影响报告书

（简写本）

建设单位：珠海市新美环保设备有限公司

评价单位：广州市环境保护科学研究院

2012年12月

目    录

（一）建设项目概况	1

1	建设项目的地点及相关背景	1

2	建设项目主要建设内容及概况	2

3	建设项目选址选线方案比选，与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性	18

（二）建设项目周围环境现状	18

4	建设项目所在地的环境现状	19

5	建设项目环境影响评价范围	21

（三）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	23

6	主要污染物排放情况分析	23

7	建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	29

8	营运期环境影响评价	30

9	环境污染防治措施	41

10	环境风险分析	47

11	环境影响经济损益分析	57

12	环境管理与监测计划	61

（四）公众参与	65

13	公众参与	65

（五）环境影响评价结论	75

（六）联系方式	75

- （一）建设项目概况

# 建设项目的地点及相关背景

随着我国社会和国民经济的高速发展，工业持续快速增长。同时，工业生产过程和经营活动中产生的固体废物，特别是危险废物所带来的环境问题日益突出：固体废物的堆存、处理占用土地，而且受现有生产效率的限制也造成资源的浪费；处理不当时，还会对环境造成污染危害，威胁广大人民群众的身体健康。其中危险废物由于具有毒害性，存在对环境造成重大危害的可能，对这些废物进行处理并开展综合利用，以实现危险废物的减量化、无害化、资源化就显得尤为重要。

珠海市毗邻港澳，地理位置优越，是我国首批设立的滨海经济特区。据珠海市环保局固体废物申报登记和危险废物产生源调查统计，珠海市危险废物（包含医疗废物）涉及近20个废物类别。其中含铜废物、表面处理废物、废有机溶剂、有机树脂类废物等为主要危险废物，分布在化学原料及制品业、电子通信及设备制造业、金属制品业、医药制造业等。随着石化行业和电子行业的不断发展，危险废物的数量还在不断增加，危险废物对环境的压力也越来越大。截至2011年11月25日，珠海市已取得危险废物经营许可证的单位有6家，总经营规模约10万吨/年，此外，有2家单位的危险废物综合利用项目已取得环评批复，但仍不能满足当地日益增大的危险废物处理处置的需求。

拟建的珠海市新美环保设备有限公司废物处理及综合利用项目采用目前国内先进的回收利用技术，在显著提高资源回收利用能力、减少二次污染的同时，也有利于提升珠海市危险废物处理产业的整体水平。

该项目位于珠海市金湾区联港工业区双林片区内。项目总投资4500万元，年综合处理利用危险废物22200 t，包括：线路板含铜蚀刻废液5000 t/a（HW22含铜废物，废物代码406-003-22）；含铜线路板污泥4000 t/a（HW22含铜废物，废物代码406-004-22）、含重金属铜、镍的电镀污泥6000 t/a（HW17表面处理废物，废物代码346-054-17、346-055-17、346-058-17）；退锡废液1200 t/a（HW17表面处理废物，废物代码346-066-17）；废弃的印刷电路板6000 t/a（HW49其他废物，废物代码900-045-49）。该项目通过对上述危险废物的综合回收利用处理，可促进当地相关产业实现可持续发展，有利于当地环境质量的改善。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目的建设属于鼓励类（三十八 环境保护与资源节约综合利用  28再生资源回收利用产业化）；根据《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目的建设属于鼓励类（二十六 环境保护与资源节约综合利用  42再生资源回收利用产业化），故本项目建设符合国家和地方的产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、环境保护部2008年8月15日修订通过的《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规的规定，该项目的建设必须执行环境影响报告书的审批制度。为此，珠海市新美环保设备有限公司首先委托湖北省环境科学研究院和广州市环境保护工程设计院有限公司承担了该项目的环境影响评价大纲编制工作，随后又委托广州市环境保护科学研究院承担该项目的环境影响报告书编制工作。广州市环境保护科学研究院接受委托后，在详细了解项目的内容、并对拟定厂址进行现场踏勘、调查，实测有关的环境质量指标，并在《珠海市新美环保设备有限公司废物处理及综合利用项目环境影响评价大纲》及该项目环境影响评价大纲专家意见的基础上，按照《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》的技术规范要求，编制了《珠海市新美环保设备有限公司废物处理及综合利用项目环境影响报告书（送审稿）》。2009年4月17日，广东省环境技术中心组织召开了报告书专家评审会；2011年12月9日，广东省环境技术中心组织召开了报告书专家复核会。现根据专家对报告书的评审意见，完成了《珠海市新美环保设备有限公司废物处理及综合利用项目环境影响报告书》的编制。

# 建设项目主要建设内容及概况

## 建设现有项目概况

（1）项目名称：珠海市新美环保设备有限公司废物处理及综合利用项目

（2）项目建设地点：珠海市金湾区联港工业区双林片区内。拟建项目所在地南面紧临虹晖路，北面750米为青年路，西面360米为创业中路，东面534米为双林大道。项目所在区域为工业用地，仍在开发过程中。根据联港工业区双林片开发建设规划，本项目南面约32 m处确定为百富泽公司，东南面约400 m处确定为冠详科技公司，东面约20 m处确定为威格龙塑胶制品有限公司，西面约120 m处确定为富鸿达工业园，北面约240 m处确定为丽珠工业园。

项目地理位置见图1，总平面布置见图2。

（3）项目性质：新建。

图1    项目地理位置图

图2    项目平面布置示意图

### 建设方案与产品规模

该项目的建设内容主要包括如下生产车间（工艺）：

（1）线路板含铜蚀刻废液综合利用车间（线路板含铜蚀刻废液处理量为5000 t/a，用于生产硫酸铜）。

本工艺采用碱析脱氨、全封闭微负压蒸氨和湿法碱转制备氧化铜过程，均在同一反应器内同时进行，并配置酸蚀刻液氨化和氨回收设备，同时解决蚀刻废液中铜和氨氮的回收问题。回收铜和氨氮后的废水采用高效MVR蒸发器处理系统处理，其中的氯化钠（含有少量硫酸钠）全部回收，产生的蒸汽冷凝后进入自建的生产废水处理系统进一步处理，并全部回用，废水不外排。

（2）含铜线路板污泥（处理量4000 t/a）、含铜、镍电镀污泥（处理量6000 t/a）湿法+火法回收利用车间。

本工艺采用湿法工艺处理线路板污泥和电镀污泥，处理后得到的二次渣采用微波炉干燥和电弧炉熔炼的综合利用工艺，可较好地解决二次污染问题，并提高金属回收率。

（3）退锡废液湿法回收车间（处理量1200 t/a），用于回收锡和铜。

退锡废液的处理与线路板含铜蚀刻废液处理相结合，首先引入含铜蚀刻废液处理车间蒸氨体系产生的氨气，用氨气中和退锡废液中的硝酸，使退锡废液中的Sn、Fe、Cu反应生成氢氧化物沉淀。当加入过量氨时，氢氧化铜则与氨反应得到铜氨配价物而完全溶解，转化生成与碱性含铜蚀刻废液性质相同的铜氨液，这样就为铜离子与其它金属离子分别回收创造了条件。经固液分离后，得到含少量Fe的锡泥产品，而分离的铜氨液送到含铜蚀刻废液处理工序，按碱性含铜蚀刻废液处理方法回收其中的铜和氨。

（4）废印刷电路板边角料湿法处理车间（处理量6000 t/a），用以回收线路板边角料中的铜、镍等金属以及树脂。

本项目采用废线路板——两级破碎——两级摇床分离——铜粉（产品）和玻璃纤维树脂粉（副产品，用于制水泥标准砖）的湿法破碎、分离工艺。

（5）辅助工程及公用工程

项目配套建设生产废水处理系统和生活污水处理系统，分别用以处理生产废水与生活污水。此外还将建设原材料（危险废物）贮存仓库1幢、综合楼（包括员工食堂、办公室以及员工宿舍）等。项目占地面积为15004 m²，总投资4500万元，其中环保投资为760万元，占项目总投资的16.89%。

本项目主要建设内容、主要技术经济指标、拟回收的产品种类和数量分别见表1~表3。

表1   本项目主要建设内容    单位：m²

| 项目 |  | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  |  |  |  |
| 2号厂房（线路板和电镀污泥处理车间） |  | 735 | 1470 | 一栋2层建筑 |
| 3号厂房（废线路板回收处理车间） |  | 735 | 1470 | 一栋2层建筑 |
| 4号厂房（预留） |  | 735 | 1470 | 一栋2层建筑 |
| 5号厂房（蚀刻废液及退锡废液处理车间） |  | 896 | 1792 | 一栋2层建筑 |
| 辅助工程 |  |  |  |  |
| 1号原材料（危险废物）贮存仓库 |  | 825 | 1650 | 2层建筑，1层为仓库，2层设实验室和化验室 |
| 综合楼 | 成品仓库 | 950 | 650 | 一栋3层建筑（其中成品仓库和食堂位于1楼；办公室位于2楼；宿舍位于3楼） |
|  | 员工食堂 |  | 300 |  |
|  | 办公室 |  | 950 |  |
|  | 员工宿舍 |  | 950 |  |
| 门卫室 |  | 22 | 22 | 单层建筑 |
| 公用工程 |  |  |  |  |
| 配电房 |  | 28 | 28 | 单层建筑 |
| 锅炉房 |  | 144 | 144 | 单层建筑 |
| 环保工程 |  |  |  |  |
| 废水处理车间 |  | 456 | 456 | 包括生产废水处理系统和生活污水处理系统 |
| 初期雨水池 |  | 20 | 20 | 容积80 m³ |
| 消防水池 |  | 108 | 108 | 容积500 m³ |
| 事故应急池 |  | 124 | 124 | 容积500 m³ |
| 合计 |  | 5778 | 11604 |  |

表2   本项目主要技术经济指标

| 序号 | 技术经济指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占地面积 | m² | 15004 |
| 2 | 总建筑面积 | m² | 11604 |
| 3 | 建筑物基底面积 | m² | 5778 |
| 4 | 建筑密度 | % | 38.5 |
| 5 | 绿化面积 | m² | 4650 |
| 6 | 绿化率 | % | 31.0 |
| 7 | 道路面积 | m² | 4576 |

表3   本项目回收利用废物种类、数量及产品一览表（单位：t/a）

| 废物种类 |  | 废物代码 | 处理量 | 处理工艺 | 产品名称 | 产品产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铜蚀刻废液 | HW22含铜废物 | 406-003-22 | 5000 | 湿法生产硫酸铜 | 饲料级硫酸铜 | 1760 |
|  |  |  |  |  | 18%工业氨水 | 1500 |
| 含铜线路板污泥 | HW22含铜废物 | 406-004-22 | 4000 | 湿法+火法处理工艺 | 碳酸铜 | 546.9 |
|  |  |  |  |  | 硫酸铜 | 571.8 |
|  |  |  |  |  | 硫酸镍 | 61.2 |
|  |  |  |  |  | 硫酸锌 | 63 |
|  |  |  |  |  | 锡酸钠 | 30 |
| 含铜、镍的电镀污泥 | HW17表面处理废物 | 346-054-17 346-055-17 346-058-17 | 6000 |  | 粗铜 | 77.6 |
|  |  |  |  |  | 冰铜 | 30.8 |
|  |  |  |  |  | 粗镍 | 23.5 |
|  |  |  |  |  | 冰镍 | 15.8 |
| 退锡废液 | HW17表面处理废物 | 346-066-17 | 1200 | 湿法 | 锡泥 | 202.5 |
|  |  |  |  |  | 铜氨液 | 1690.3 |
| 废弃线路板、边角料 | HW49其他废物 | 900-045-49 | 6000 | 物理粉碎与分离工艺 | 粗铜粉 | 1306 |
|  |  |  |  |  | 非金属粉 | 4694 |

### 主要原辅材料

含铜蚀刻废液回收处理工艺的原辅材料主要有含铜蚀刻废液、氢氧化钠、浓硫酸和稀盐酸：每年需要含铜蚀刻废液5000吨、50%氢氧化钠溶液240吨、98%浓硫酸840吨、38%盐酸15吨；含铜蚀刻废液主要依靠收集珠海市各线路板生产企业产生的废液，50%氢氧化钠、98%浓硫酸及38%盐酸可直接从生产企业或化工市场购买。

线路板污泥和电镀污泥回收处理工艺拟处理线路板污泥（HW22）4000 t/a，电镀污泥（HW17）6000 t/a，主要原辅材料用量见表4。

表4  主要原辅材料用量列表

| 序号 | 物料名称 | 用量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路板污泥 | 4000 | 含水80% |
| 2 | 电镀污泥 | 6000 | 含水80% |
| 3 | 硫酸 | 1308 | 浓度98% |
| 4 | 碳酸钠 | 552 | 固体 |
| 5 | 烧碱 | 102 | 固体 |
| 6 | 硫化钠 | 219 | 固体 |
| 7 | 石英砂 | 229.8 | SiO2造渣用 |
| 8 | 焦炭 | 210.5 | 熔炼还原剂 |

退锡废液无害化处理与综合利用车间的生产原材料主要有三类：即退锡废液、氨（或18%氨水）、水；根据生产要求，每年需要退锡废液1200吨、氨气106.2吨，水1170吨（含地面冲洗水），退锡废液依靠收集线路板厂产生的换槽废液。氨气则从本企业含铜蚀刻废液处理氨回收段引入，当出现含铜蚀刻废液处理氨回收生产与退锡废液处理时间不同步时，退锡废液的酸中和与重金属沉淀就采用氨水中和沉淀法处理，18%氨水也由本企业含铜蚀刻废液处理氨回收段生产，无须外购。而水的用量每天只有3.9 m3，部分用于锡泥滤饼的洗涤，另一部分用于车间地面的清洁冲洗。

废线路板及线路板边角料回收工艺可从珠海市处理收集废弃线路板边角料6000 t/a。

### 生产工艺流程

（1）含铜蚀刻废液处理工艺流程

碱性蚀刻废液经净化、换热后送入蒸氨反应器，然后加入氢氧化钠溶液，在过碱条件下进行碱析脱氨，使废液中的铵盐转化为游离氨，然后用蒸汽直接加热废液汽提蒸氨，在蒸氨过程中，铜氨配价物脱氨后转化为氧化铜，氧化铜经净化、脱水后用于生产硫酸铜。

在汽提蒸氨过程中，将逸出氨气直接引入酸性含铜蚀刻废液氨化反应体系，使酸性蚀刻废液经氨化后转化为铜氨液（即碱性蚀刻液），进行氨气的循环利用，多余的氨通过逆流水循环高效吸收系统生产18%工业氨水。

废液回收铜和氨后经高效MVR蒸发器处理系统处理，氯化钠及硫酸钠全部回收，产生的蒸汽经冷凝后进入厂区自建生产废水处理系统进一步处理，然后全部回用，部分作为含铜蚀刻废液处理工序中的循环冷却水和水蒸汽补充用水，多余部分进入线路板和电镀污泥二次渣的电弧炉火法工艺作为冷却水，不外排废水。

本项目中MVR蒸发器拟配置2台，一用一备。长期使用的一台接冷凝装置，水蒸气冷凝后回用。备用的一台在2种情况下使用：一是长期使用的MVR蒸发器停工检修时，启用备用MVR蒸发器；二是当厂区线路板污泥和电镀污泥二次渣的电弧炉火法工艺出现故障、或停工检修时，原本回用于火法冷却、淬渣的回用水不再需要，这部分回用水直接引入备用MVR蒸发器，进行蒸干处理，作为水蒸汽对外排放。备用的MVR蒸发器不接入冷凝装置，进入蒸发器的水全部转为水蒸汽直接排放。

净化压滤过程产生的滤泥中含铜很高，可作为火法炼铜原料。

图3    含铜蚀刻废液处理工艺流程及污染物产生节点示意图

（2）线路板污泥和电镀污泥处理利用工艺

本工艺综合考虑环境、经济因素，采用湿法、火法联用工艺回收污泥中的铜和镍，既可以实现湿法生产工艺的二次渣无害化，又可使火法生产在同一处理规模时，节省设备投资，因污泥干化而大幅减少能耗，每吨污泥可减少0.6吨的水分蒸发量。

火法工艺采用微波炉干燥-电弧炉熔炼的综合利用和无害化处理，可做到较好解决二次污染问题，并提高金属回收率。

本工艺分为以下两部分实施：

1）硫酸浸出→浸出液提取有价金属→二次渣（酸溶渣、除杂渣）处理：

①调浆

因电镀污泥、线路板污泥成分不同，后续工艺亦有所不同。于30 m³调浆池分类加入原污泥，加入回用水（优先使用酸溶渣清洗水），搅拌调浆1~3小时。

②酸溶

于30 m³酸溶池泵入污泥浆，加入98%浓硫酸，加入氧化剂（H2O2），搅拌2~5小时，酸溶反应控制终点为pH 2~3。

③酸溶液除杂

酸溶后经压滤分离酸溶渣和酸溶液。1吨原污泥产生酸溶液约1吨，酸溶液平均含铜约24g/L，含镍约4g/L，含锌约4g/L，也含部分溶出的三价铁。利用不同金属生成氢氧化物沉淀的pH值不一样，在酸溶液中加入烧碱分阶段调pH至5～6，3～4，沉淀、分离、洗涤，除去铁沉渣；少量除杂沉渣合并到酸溶渣。

④二次渣洗涤分离

二次渣（酸溶渣、除杂渣）采用隔膜压滤，进行脱水减量处理及固液分离，再经二次清洗、分离，最终压滤得到二次渣，水份低于45%。进厂污泥1吨，二次渣可减量到约0.36吨。

⑤酸溶液分步提取铜、镍、锌

A.线路板污泥含铜酸溶液提铜

B.电镀污泥含铜、镍、锌酸溶液提取铜、镍、锌

2）二次渣电弧炉系统的火法再利用。即经火法进一步提取有价金属并实现二次渣的无害化处理。

①微波炉烘干

②电弧炉熔炼

③烟气处理

转筒式微波烘干炉和电弧炉产生的烟气，采用烟道循环水冷却、重力沉降室、布袋除尘器和双碱法脱硫进行处理后达标排放，其中重力沉降室除尘效率不低于50%；布袋除尘效率不低于99%；双碱法脱硫效率不低于75%。布袋除尘灰中因含有一定浓度的铜和锌，故混入原料，先进行湿法处理后再进入电弧炉熔炼，不对外排放。

（3）退锡废液无害化处理与综合利用

a.净化——退锡废液中含少量机械杂质，经过滤净化后送入中和氨化反应器，机械杂质则外委安全填埋。

b.中和——从含铜蚀刻废液处理生产线的蒸氨体系引入气氨，前段进入退锡废液中的气氨主要用于中和游离硝酸，当废液中和至pH近中性时，Sn、Fe及大部分Cu以氢氧化物形式被沉淀下来。

c.氨化——当退锡废液过量吸氨后则被氨化，此时溶液pH＞8.5，被沉淀下来的氢氧化铜又全部返溶，使铜离解出来，形成铜氨配价物，进入液态环境，转化成铜氨液。而Sn、Fe的沉淀物则非常稳定，不会返溶。

d.陈化——氨化反应系放热反应，在热反应条件下，退锡废液的温度可达75~80℃，有利于Sn、Fe等氢氧化物的聚合陈化（陈化能增大反应沉淀物颗粒），提高过滤性能。

e.冷却——物料经陈化后，液体温度仍在65~70℃，考虑到压滤人员安全和减少氨挥发，须将物料温度冷却至50℃以下。

f.压滤——物料经冷却后，采用压滤方式将Sn、Fe的氢氧化物与铜氨液分离出来。

g.洗涤——Sn、Fe的氢氧化物经压滤后，须用少量水洗涤，以减少滤饼中铜氨液的附着。

经压滤脱水后的锡泥即可作为锡原料出售，该产品经火法冶炼可得精锡和铁产品。压滤液即铜氨液中含铜在30 g/L以上，送至含铜蚀刻废液处理线，按碱性含铜蚀刻废液的处理方法进行蒸氨制备氧化铜，回收氨水或氨气，最后完成废水的达标排放处理。

（4）废线路板及线路板边角料回收工艺

本项目采用湿法破碎、分离工艺对废线路板进行回收处理。本工艺使用专用破碎机，进行粗细两级破碎后，再经两级摇床选铜，实现金属物与非金属物的分选。有机树脂废渣全部外售，可用于掺制水泥砂砖。详见工艺流程图4。

原料（废弃线路板）

专用粗粒破碎机（破成5～20mm）

专用细粒破碎机（打浆1～2.5mm）

搅拌池（搅拌机搅拌）

一级摇床

二级摇床

回收废树脂粉

干化池

废渣外售制水泥标准砖

回用水

专用渣浆泵

铜粉

离心甩干机脱水

铜粉成品（铜回收率≥95%）

水

回用水

图4     废线路板回收处理工艺流程图

### 项目污染源分析

一、废水

1.工艺废水

①含铜蚀刻废液处理工艺

项目含铜蚀刻废液处理工艺产生的废水主要有工艺废水以及车间地面冲洗水。

工艺需新鲜水1440 kg/d，用于浓硫酸稀释；产品和反应试剂带入水量为15815.2 kg/d，反应生成水为810 kg/d，退锡废液处理工序产生的铜氨液含水5169 kg/d，污泥渗滤液2400 kg/d，也纳入本工序中处理。经核算，进入MVR蒸发器的废水量为29600 kg/d，废水经高效MVR蒸发器处理后，可以得到冷凝水26640 kg/d，同时结晶析出工业氯化钠和工业硫酸钠（约9.79 t/d）。

工艺废水经高效MVR蒸发器处理并经生产废水处理系统进一步处理后，一部分回用于本工艺中的补充循环水和加热水蒸汽，其他进入线路板和电镀污泥二次渣的电弧炉火法工艺作为冷却水，不外排废水，对周围水环境不会造成影响。

生产车间需经常冲洗地面，每天需要地面冲洗用水约2 m³（600 t/a）。此类废水中可能含有少量跑漏未处理含铜蚀刻废液及生产过程的流失液，含有少量铜离子、氨氮和COD。地面冲洗用水较少，拟将其混入蚀刻废液中，进入综合利用工序处理。

②湿法+火法污泥处理工艺

湿法处理工艺的生产废水（40.627 m³/d），连同蚀刻废液车间的MVR蒸发器冷凝水（26.64 m³/d）、实验室废水（2 m³/d）、本车间地面冲洗水（2 m³/d）、初期雨水一起进入生产废水处理系统进行处理，废水量约为71.267 m³/d，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB T 19923-2005）的水质要求后，全部回用，其中回用于本工序的调浆和洗涤用水为18.3 m³/d，回用于蚀刻废液回收工序的锅炉用水、冷却水等共13.926 m³/d，剩余的39.041 m³/d用于火法工序的循环用水。

火法处理工艺用水量较大，主要是U型冷却管的冷却用水和电弧炉炉渣淬渣用水。冷却水和炉渣淬渣水全部经贮存池收集后循环使用，不对外排放，由于蒸发而损耗的水量，由厂区生产废水处理系统出水和新鲜水两部分补充。火法处理工艺的烟气脱硫过程中，碱性喷淋水可循环使用，另需补充少量新鲜水，当喷淋水使用一段时间后，可排入本项目的生产废水处理系统，处理后回用，不对外排放。如果遇到火法处理工艺发生故障、停工检修时，生产废水处理系统出水不能回用于火法工艺，可暂存于储水池，进入本项目备用MVR蒸发器进行处理，化为水蒸汽排放，盐类回收，均不对外排放。

待处理污泥储存过程会产生少量的污泥渗滤液，设计收集量为3 m³/d，收集后纳入含铜蚀刻废液综合处理工序进行处理。

本工序的生产车间地面冲洗用水约2 m³（600 t/a），直接纳入生产废水处理系统进行处理后全部回用，不对外排放。

电镀污泥中含有少量铬，因此湿法工艺废水外排前需设置一个铬沉淀池，使Cr沉淀，达到第一类污染物最高允许排放浓度限值后，方可排入厂区生产废水处理系统进行进一步处理。

③退锡废液处理工艺

本工艺用水环节主要是滤饼洗涤，每天用新鲜水0.3 m3，洗涤废水一部分进入铜氨液送含铜蚀刻废液处理车间进行处理，一部分洗涤水带入锡泥产品中，不对外排放。

此外，车间地面冲洗废水约2.4 m3，经收集后纳入退锡废液处理工序中进行处理，不对外排放。

④废线路板处理回收工艺

湿法破碎、摇床分离工艺用水量为10吨水/吨线路板，设计工艺用水200 m³/d，水循环使用。副产品玻璃纤维树脂粉带出水分约12.5 m³/d，铜粉成品中含少量水（0.4 m³/d），离心处理过程中也会损耗少量水分，因此需补充新鲜水约16.9 m³/d。本工艺无废水排放。车间地面冲洗用水约1.6 m3（也使用新鲜水），经收集后纳入废线路板回收处理工艺中进行处理，不对外排放。

2.初期雨水

通过计算，本项目厂区内的初期雨水排放量约为805 m³/a。一次初期雨水最大收集量计算结果为77.54 m³/次，项目在厂内建一初期雨水收集池，大小约80 m³。项目收集的初期雨水汇合工艺废水经自建废水处理系统深度处理后全部回用于火法工艺淬渣、冷却用水等，不对外排放。其余雨水（通过截留井）汇入雨水管网，经联港工业区双林片区北面的联合涌排出，往西排入鸡啼门水道。

3.实验废水

本项目需要对原材料及产品的成分定期进行化学分析及鉴定，项目设置实验室及化验室，使用一般的化学试剂，实验废水产生量约为2 m³/d（600 m3/a）。

上述废水，进入项目自建的生产废水处理系统深度处理，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的冷却用水、洗涤用水、锅炉补给水、工艺与产品用水水质要求的严者后全部回用于生产，不对外排放。

二、废气

（1）备用柴油发电机废气

项目将使用一台500 KW的备用柴油发电机组，每台耗油量为130 kg/h，风量为54000 m3/h。按每月使用1天，每天工作8小时计，则1台柴油发电机的年耗油量为12.48吨。根据中挪合作科技项目《广州市大气质量管理与规划系统/广州市污染源排放清单研究报告》中排放系数：SO2：9.5kg/t，NOx：11.0 kg/t，CO：10.25 kg/t，可以得出年排放量为SO2：118.56 kg，NOx：137.28 kg，CO：127.92 kg。由于采用0#柴油，含硫量不大于0.2%，燃烧较为完全。项目备用柴油发电机废气中污染物的排放量见表5。

从表可知，项目所排的各种大气污染物均能达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》中的第Ⅱ阶段排气污染物限值要求；发电机尾气经水喷淋处理后通过专用烟道引至配电房的楼顶，排气口高于楼顶天面3m处排放，烟气黑度达到林格曼黑度1级标准，发电机尾气喷淋废水循环使用。

表5  项目备用柴油发电机烟气大气污染物排放情况

| 项目 | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放速率（kg/h） | 1.235 | 1.43 | 1.33 |
| 风量 | 54000 m³/h |  |  |
| 排放浓度（mg/m³） | 22.87 | 26.48 | 24.63 |
| 折算为g/kWh | 2.47 | 2.86 | 2.66 |
| 标准限值（g/kWh） | / | 6.0 | 3.5 |
| 注：发电机尾气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》中的第Ⅱ阶段排气污染物限值，发电机功率500 kW。 |  |  |  |

（2）职工食堂油烟

本项目劳动定员为70人，项目设置职工食堂。炒菜时产生的油烟为本项目职工食堂厨房产生的主要大气污染源。职工食堂设有2个炒炉，按每个炒炉每日工作6小时计算，油烟排放量取2500 m3/炉头·h，则职工饭堂厨房的新增油烟排放量为5000 m3/h，每日的烟气量约为2500m3/炉头·h×2炉头×6 h=30000 m3/d。产生的油烟量为13 mg/m3×30000 m3/d=390000 mg/d=0.39 kg/d（0.117 t/a）。

本项目产生的油烟废气将采用高效油烟净化装置二级处理，使排放废气中的油烟浓度达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求（≤2 mg/m3）后，引至楼顶排放，油烟排放量为2 mg/m3×30000 m3/d =0.06 kg/d（0.02 t/a）。

（3）工艺废气

①含铜蚀刻废液处理工艺

含铜蚀刻废液回收过程均为湿法生产，无粉尘产生。该项目生产用蒸汽采用电蒸汽锅炉供汽。

生产过程的脱氨和氨回收工序设有四级全封闭氨回收系统，仅有较少量的氨气会逸出。絮凝沉淀净化工序产生NH3的量为0.5 kg/d，脱氨氧化反应挥发损失NH3的量为0.5 kg/d，氨水制备过程产生NH3的量为1 kg/d，总共产生NH3的量为2.0 kg/d（0.6 t/a）。其中约10%的NH3作为无组织排放，直接进入车间大气中，排放量为0.2 kg/d，由于排放量较小，对车间内的大气环境不会产生较大影响；余下90%的氨气（1.8 kg/d）被收集并经吸收装置（稀硫酸中和吸收）进行处理，处理率按90%计，NH3处理后的排放量为0.18 kg/d（0.054 t/a），经处理后的氨气通过20 m排气筒高空排放，排放速率为0.0075 kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值8.7 kg/h的要求，对周围大气环境影响很小。

在生产硫酸铜加入浓硫酸过程中，由于放热作用会导致硫酸雾产生；在酸碱中和处理废水过程中，添加38%盐酸时也会有少量HCl逸出。酸性气体产生量分别为H2SO4 0.15 kg/d（0.045 t/a），HCl 0.5 kg/d（0.15 t/a），其中90%被有效收集，采用射流碱液吸收处理，处理效率为按90%计，处理后H2SO4排放量为0.014 kg/d（4.05 kg/a），HCl排放量为0.045 kg/d（13.5 kg/a），分别折算为0.0006 kg/h和0.002 kg/h，均满足硫酸雾和氯化氢的排放标准限值（2.2 kg/h、0.36 kg/h），酸性气体经处理后通过20m排气筒高空排放。未被有效收集的10%酸性气体直接进入车间大气环境中，由于排放量较小，对周围大气环境的影响很小。

②湿法+火法处理线路板污泥和电镀污泥

污泥回收处理工艺分为湿法和火法两部分，湿法部分主要废气为逸出的硫酸雾，产生量为0.005 t/d（1.5 t/a），利用集气罩进行收集，采用酸雾净化器进行处理，收集效率按90%计，酸雾净化处理效率按90%计，则无组织排放的硫酸雾为0.021 kg/h（0.15 t/a），经处理后硫酸雾排放量为0.019 kg/h（0.135 t/a），经20 m高的排气筒高空排放，满足（DB 44/27-2001）2.2 kg/h的排放标准。

火法的微波炉干燥属清洁干燥工艺，仅使用电能，不使用煤、油，不需鼓风，尾气风量小，含尘量小，不含二氧化硫、氮氧化物；尾气主要含水蒸汽。电弧炉熔炼（仅使用电能）同样不使用煤、油，不需鼓风，尾气含尘量小，不含一氧化碳，只有污泥和还原剂焦炭带入硫份，没有燃料带入硫粉，二氧化硫含量相对较低。对于电弧炉产生的烟气，拟采用烟道循环水冷却、重力沉降室、布袋除尘器和双碱法脱硫进行处理，其中重力沉降室除尘效率不低于50%；布袋除尘效率不低于99%；双碱法脱硫效率不低于75%。

本工艺利用还原剂焦炭带入硫分产生的SO2为2.95 t/a，二次渣处理带入硫份产生的SO2为48.05 t/a，则SO2产生总量为51 t/a，本项目拟采用钙钠双碱法对SO2进行处理，处理率取75%，则SO2排放量为12.75 t/a，排放速率为1.771 kg/h，处理后的烟气经20米烟囱排放，满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的二级排放标准要求（3.6 kg/h）。

电弧炉熔炼过程中不使用煤、油，不需要鼓风，因此NOx产生量较小，主要为焦炭中的N被转化为NOx，同时少量空气中的N转化为NOx。本报告估算NOx产生量为4.15 t/a（折合为0.58 kg/h）。不考虑NOx的去除，即排放量等于产生量，排放速率0.58 kg/h，处理后的烟气经20米烟囱排放，满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的二级排放标准要求（1.0 kg/h）。

本工艺利用火法处理二次渣，烟尘产生总量约为217 t/a，首先经重力沉降室初步沉降，除去烟尘108.5 t/a，然后拟采用布袋除尘法进行处理，处理效率取99%，可计算出最终烟尘排放量为1.09 t/a，排放速率为0.151 kg/h，处理后经20米烟囱排放，满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的二级排放标准要求（4.8 kg/h）。这部分布袋灰将与重力沉降室产生的灰渣一起返回湿法处理电镀污泥工序中再利用，布袋灰总产生量为215.91 t/a（含铜2.38 t/a、含镍1.04 t/a）。

利用火法熔炼污泥渣后，需用回用水进行水淬，其中氨含量为0.164 kg/d（即0.0068 kg/h），水淬时全部作为氨气逸出，无组织排入车间大气中。由于产生量较小，不会产生较大影响。

经上述措施净化排放的烟气可达标排放，对周围大气环境影响很小。

③退锡废液处理工艺

退锡液回收工艺以物理、化学回收方法为主，工艺废气主要为加氨水中和过程中少量逸出的氨气，产生量较少，可以通过工艺操作来控制其产生量。

退锡废液处理生产线和含铜蚀刻废液处理生产线安放在同一个生产车间，退锡废液回收工艺中逸出的氨气较少，因此不再核算该工序的氨气产生量，建议建设单位可利用集气罩收集氨气，通过管道引至含铜蚀刻废液生产线的氨气吸收装置（稀硫酸中和吸收），一同进行处理，经20 m高的排气筒达标排放。

该项目生产过程均为湿法生产，无粉尘产生。

④废线路板处理回收工艺

废线路板处理回收工艺在湿法破碎、摇床分离过程不产生废气，无粉尘排出。

三、噪声

1.含铜蚀刻废液处理工艺

含铜蚀刻废液综合利用工艺的大多数设备噪声强度不高，噪声强度较高的有9台三足离心机，但各单元设备不会同时使用。

降噪拟采取以下措施：①选用低噪声设备；②对水泵安装隔音罩；③水泵与基础之间配置减震器。对噪声强度比较大的设备，采取隔音降噪的措施，同时尽量把这些设备安装在室内，注意维护设备的完好性，噪声对外环境的影响就较小。

2.线路板污泥和电镀污泥处理工艺

本处理工艺主要的噪声源是设备噪声，噪声范围约为70～90dB(A)，本项目对噪声较大的设备如鼓风机、引风机以及电弧炉，进行隔声减震处理；并安装隔声门窗，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。

3.退锡废液处理工艺

本项目有少量噪声强度不高的泵、搅拌和压滤设备，5m距离处的噪声强度均＜45dB(A)，这样强度的噪声对生产车间的内外环境影响较小，因此无须采取隔音降噪措施，仍可达到环境噪声强度要求标准。

4.废线路板回收处理工艺

噪声主要来源于破碎机、分离摇床等机械设备，其噪声源强约85～90 dB(A)，采取设立隔声间隔声、吸音等措施，同时给设备配置减震装置和消声器，防止噪音对生产人员造成危害及向车间外传播。装置外噪声可降为65 dB(A)以下。

四、固体废物

1.含铜滤泥

含铜蚀刻废液处理工艺在絮凝净化预处理过程中会产生一定量的含铜滤泥（仍属于危险废物，HW22类），产生量为8 kg/d（干物质量）（2.4 t/a），主要是机械杂质、盐和铜，该含铜滤泥中含铜量为0.3 t/a，经收集送本项目的电镀污泥湿法处理车间综合利用。

2.电弧炉渣

湿法+火法处理工艺炉渣产生量为2257.8 t/a，电弧炉渣进行水淬，生成玻璃体粒化水淬渣，重金属均固溶于玻璃体中，具有极好的安定性，理论上不属于危险废物，可外卖作为除锈冲洗剂或水泥厂生产硅酸盐水泥的原料。

本着保护环境的目的，本项目运行期产生的电弧炉渣产生后仍需进行固体废物浸出毒性鉴别，若鉴别结果为危险废物，则需交资质部门安全处置；若鉴别结果不属于危险废物，本项目的电弧炉渣可外卖作为除锈冲洗剂或水泥厂生产硅酸盐水泥的原料。

3.电弧炉布袋灰

电弧炉烟气依次经过沉降室和布袋除尘器处理后排放。电弧炉内温度高达1300℃左右，污泥中的金属会随着飞灰一起进入烟尘中，因此布袋除尘收集的布袋灰仍含有少量金属，经计算，布袋灰产生量为215.91 t/a，其中含铜2.38 t/a、含镍1.04 t/a。布袋灰将返回湿法处理电镀污泥工序中再利用。

4.生产废水处理系统污泥

生产废水处理系统污泥产生量约为1.2 t/d（360 t/a），因该部分污泥金属含量较高，拟用作原料重新纳入湿法处理线路板污泥工艺进行利用。

5.烟气双碱脱硫石膏

污泥火法的烟气需采用双碱法脱硫，产生一定量的脱硫石膏，约800 t/a。由于污泥中金属基本都进入产品，极少量进入烟尘中，也已经通过重力沉降室+布袋除尘装置沉淀在布袋灰中，进入双碱脱硫工序的金属含量极少，脱硫石膏应不属于危险废物。建议建设单位对典型石膏进行固体废物浸出毒性鉴别检测，如果鉴别结果显示为危险废物，则该脱硫石膏纳入污泥火法工序继续回用；如鉴别结果显示不属于危险废物，可将脱硫石膏卖给水泥厂等回收利用。

6.机械杂质和玻璃纤维树脂粉

退锡废液处理工艺产生的固体废物主要在退锡废液净化工段，主要是机械杂质和随废液带来的少量锡、铜、铁和有机物，日产生量在8 kg左右（2.4 t/a），收集后纳入线路板污泥和电镀污泥二次渣火法处理工序进行处理。

废线路板回收处理工艺中，循环水经沉淀后的沉淀渣成分同为玻璃纤维树脂粉，产生量为400 kg（干重）/d，干化脱水后含水量约80%，湿重为2 t/d（600 t/a），混入粗树脂粉一并外售。

7.生活垃圾和其他

本项目劳动定员70人，生活垃圾按平均1 kg/人·日计算，项目每日产生生活垃圾70 kg，年产生量21 t/a，由环卫部门每日定时清理。

生活污水处理系统的污泥约为65 t/a，则交给环卫部门进行处理。

### 项目“三废”排放统计

表6   本项目外排污染物及排放量    单位：t/a

| 污染种类 | 污染物 | 产生量 | 削减（处置）量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 24620.1 | 24620.1 | 0 |
| 废气 | 废气量 | 13514.4万m³/a | 0 | 13514.4万m³/a |
|  | 烟尘 | 217 | 215.91 | 1.09 |
|  | SO2 | 51.1186 | 38.25 | 12.8686 |
|  | NOx | 4.2873 | 0 | 4.2873 |
|  | 硫酸雾 | 1.545 | 1.2514 | 0.2936 |
|  | HCl | 0.15 | 0.1215 | 0.0285 |
| 固体废物 | 工业固体废物（含危险废物） | 4303.51 | 4303.51 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 21 | 21 | 0 |

# 建设项目选址选线方案比选，与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性

本项目对含铜蚀刻废液回收、对含铜含镍电镀污泥进行微波炉干燥～电弧炉熔炼、对退锡废液进行无害化处理与综合利用、对废线路板边角料进行湿法粉碎分离，均为回收其中重金属、防止污染的有效方法，能较好地回收原材料中的重金属，有利于节约资源，同时有利于对废物进行无害化、减量化处置。

该项目的建设符合国家和广东省产业政策的要求，属于鼓励类项目；符合国家危险废物处置规划和广东省固体废物污染防治规划的相关要求，符合《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》的要求，也符合《珠海市固体废物污染防治规划》的相关要求；项目所在地为规划二类工业用地，符合土地利用规划；项目无废水排放，大气污染物可达标排放且满足区域环境空气质量标准限值，通过采取消声、隔音、减振等措施，可实现厂界噪声达到相关标准限值，固体废物均妥善处理，项目的建设不会对区域环境质量造成不良的影响；项目厂区布局合理，分区明确，利于实现规模化生产，且易于污染物的收集和处理；项目场址远离居民区和地表水体，除在抗震设防烈度7度区有震陷可能外，场址未见其它不良、灾害地质。因此，该项目的选址布局具有环境可行性和规划合理性。

- （二）建设项目周围环境现状

# 建设项目所在地的环境现状

## 环境空气质量现状

（1）氨气监测结果

氨监测结果分析与评价：根据监测结果，各监测点氨的小时浓度值范围在0.007（L）～0.025 mg/m3之间，小时浓度最大值占评价标准（0.20 mg/m3）的13%，符合评价标准的要求。

（2）氯化氢监测结果

氯化氢监测结果分析与评价：各监测点氯化氢的小时浓度值均为未检出（0.05L），符合评价标准（0.05 mg/m3)的要求。

（3）硫酸雾监测结果

硫酸雾监测结果分析与评价：各监测点硫酸雾的小时浓度值均为未检出（0.3L），符合评价标准（0.3mg/m3)的要求。

（4）PM10监测结果

PM10监测结果分析与评价：各监测点PM10的日均值范围在0.050～0.086 mg/m3之间，日均最大值占《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准（0.15 mg/m3）的57.3%，符合评价标准的要求。

（5）TSP监测结果

TSP监测结果分析与评价：各监测点TSP的日均值范围在0.086～0.115 mg/m3之间，日均最大值占《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准（0.30 mg/m3）的38.3%，符合评价标准的要求。

（6）非甲烷总烃监测结果

非甲烷总烃监测结果分析与评价：各监测点非甲烷总烃的小时浓度值范围在0.10～0.29 mg/m3之间，小时浓度最大值占评价标准（3.5 mg/m3）的8.3%，符合评价标准的要求。

（7）总烃监测结果

总烃监测结果分析与评价：各监测点总烃的小时浓度值范围在0.14～0.42mg/m3之间，小时浓度最大值占评价标准（5 mg/m3）的8.4%，符合评价标准的要求。

从上述监测结果看，2009年现状监测结果均未超标，说明项目周围环境空气质量现状良好。对比2008年和2009年的监测结果来看，环境空气未发生明显的变化。

（8）SO2及NO2监测结果分析与评价

根据《广东珠海金湾联港工业园区区域环境影响报告书》（送审稿）的环境空气现状监测数据，珠海市环境监测站于2008年3月21日～25日在联港工业园区附近进行连续5天的SO2及NO2监测。监测点位在小林村和金山花园附近的大林山。根据监测结果，本项目评价范围内的SO2、NO2浓度均符合区域环境空气质量功能区的要求。

综上所述，评价范围内的各现状监测点的SO2、NO2、TSP、PM10、氨、氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃和总烃均能满足评价标准的要求，项目所在区域环境空气质量较好。对比2008年和2009年的监测结果来看，环境空气未发生明显的变化。

## 水环境质量现状

根据2009年监测结果分析：

（1）联合涌和鸡啼门水道的6个监测断面中，高锰酸盐指数（监测值为3.4～4.95 mg/L）、氨氮（监测范围值为0.175～0.301 mg/L）、悬浮物（监测值为15～38 mg/L）、总氮（监测值为0.27～0.439 mg/L）、总磷（监测值为0.017～0.034 mg/L）、锌（监测值为0.13～0.46 mg/L）、铜（监测值为未检出～0.009 mg/L）、六价铬（监测值为0.006～0.026 mg/L）等水质指标，均符合Ⅲ类水质标准限值的要求。所有监测断面的挥发酚、镍、砷、镉、铅、氰化物等指标均为未检出，符合评价标准的要求。

（2）BOD5监测结果值在2.1～4.66 mg/L之间，最大值占评价标准（4 mg/L）的117%。

（3）联合涌1#和2#监测断面的DO监测结果值范围为3.23～4.95 mg/L之间，低于评价标准（≥5mg/L）的要求。联合涌3#监测断面和鸡啼门水道所有监测断面的DO监测结果符合评价标准的要求。

（4）石油类除了1#监测断面24日退潮监测结果超标外，其余所有监测断面石油类监测结果均符合评价标准（≤0.05mg/L）的要求。

总体而言，项目附近水域水质一般，超标河段主要为联合涌，原因是项目所在区域的污水处理厂尚未建成，受周边村庄未经处理排放的生活污水影响，项目周边水体有机污染较为严重。对比2008年和2009年的水质监测结果可知，地表水质变化不大。

（2）地下水环境现状

项目所在地区的地下水位在0.6~2.0 m之间，埋深较浅。2009年地下水质监测结果显示，pH值和高锰酸盐指数达到Ⅳ类地下水质标准，其他指标则可以满足Ⅲ类水质标准，汞、六价铬、铅、铜、镉、铁、锰及镍的监测结果均为未检出。2011年地下水质监测结果显示，所有监测指标均可满足Ⅲ类地下水质标准，氨氮、汞、六价铬、铅、铜、镉、铁、锰及镍等指标均为未检出。

总体来说，评价范围内地下水位较浅，水质状况一般，可满足Ⅳ类水质要求。对比《广东省地下水功能区划》确定的Ⅴ类水质目标，项目所在区域的地下水质可以满足该目标要求。

## 声环境质量现状

从2008年和2011年的2次监测结果可看出：本项目各噪声监测点的噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准的要求，说明评价区域的声环境现状质量较好，项目的主要噪声源为交通运输噪声。

## 土壤和河涌底泥环境现状

根据2008年和2011年的2次监测结果可知，2个土壤监测点的各监测指标均能达到《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995)中的二级标准，说明目前项目所在区域的土壤环境较好，尚未受到污染。

3个河涌底泥监测点的各监测指标均能达到《农用污泥中污染物控制标准》（GB 4284-84）的标准限值要求，说明目前项目所在区域的河涌底泥环境较好，尚未受到污染。

## 陆生生态环境现状调查

该区域受人为干扰长期的破坏，原生常绿阔叶林在此区域消失殆尽，代之的为人工种植的果林和菜地。这样的植被类型抗干扰的能力很差，极容易出现受到虫害或其它外界因素的影响。在受影响的情况下逆行演替，有可能向撂荒地发展。

# 建设项目环境影响评价范围

## 地表水环境评价范围

本项目附近的主要水体为项目西北面的联合涌及项目西面的鸡啼门水道，项目产生的各种废水经自建污水处理系统处理达标后全部回用。按照《导则》的相关要求，本项目水环境评价范围定为：

项目西北面联合涌：项目雨水管道排放口上游50m至联合涌汇入鸡啼门水道处约2.3km。

鸡啼门水道：联合涌汇入鸡啼门水道上游100m处至鸡啼门水道鸡啼门大桥以南1000m处约3.5km。

## 地下水环境评价范围

以厂区为中心，半径为2.5公里的圆形范围。

## 大气环境评价范围

按照导则要求，应根据项目排放污染物的最远影响范围来确定项目的大气环境影响评价范围。本项目污染源所排放污染物的最大地面浓度占标率均小于10%，确定本次评价工作等级为三级，根据导则的要求，本次大气环境评价范围定为以厂区中心点为中心，边长为5 km的矩形区域。

## 声环境评价范围

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）有关规定，本项目周围200m范围内无环境敏感点，项目的各噪声源采取防治措施后，需实现厂界环境噪声达标排放，因此本项目声环境评价范围定为项目厂界向外200米包络线范围内的区域。

## 环境风险评价范围

本项目环境风险评价等级定为二级，评价范围以厂区为中心，半径为3 km的圆形地域。

评价范围见图5所示。

图5    评价范围示意图

- （三）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

# 主要污染物排放情况分析

1、生活污水处理措施

本项目生活污水在金湾区平沙水质净化厂建成运行前，在厂内自行处理生活污水，全部回用。根据珠海市联港工业园双林片区开发建设规划，在金湾区平沙水质净化厂及配套管网建成后，本项目生活污水可预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准要求后，排入水质净化厂进一步处理达标外排。

本项目生活污水的的产生量为10.8 m3/d（3240 m3/a），污染物特征主要是耗氧有机物污染，如COD、BOD5。生活污水首先经过隔油池除去污水中的油粒，然后通过SBR工艺去除耗氧有机物和大部分的悬浮物质，再通过砂滤池进一步分离不溶性污染物，经消毒后最后出水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的城市绿化用水、道路冲洗及冲厕标准中严者，出水全部回用厂区绿化、道路喷洒和冲厕用水。本项目绿化面积4650 m²，道路面积4576 m²，绿化浇洒和道路喷洒的用水定额均按1.5 L/m²•d核算，则每日需绿化用水约7 m³，道路喷洒用水约6.9 m³，因此，项目厂区内的绿化、道路喷洒、冲厕等用水完全可以消纳项目产生的10.8 m³/d生活污水。本项目生活污水处理工艺流程见图6。

道路喷洒

绿化

砂滤池

活性炭吸附

贮水池

消毒

生活污水

隔油池

调节池

SBR池

粪便污水

化粪池

沉渣

环卫部门处理

污泥

冲厕用水

图6  项目生活污水处理工艺流程

2、生产废水处理措施

1）含铜蚀刻废液处理工艺废水

含铜蚀刻废液处理工艺产生的废水主要有工艺废水以及车间地面冲洗水，经核算，进入MVR蒸发器的废水量为29600 kg/d，废水经高效MVR蒸发器处理后，可以得到冷凝水26640 kg/d，同时结晶析出工业氯化钠和工业硫酸钠（约9.79 t/d）。

工艺废水经高效MVR蒸发器处理并经生产废水处理系统进一步处理后，一部分回用于本工艺中的补充循环水和加热水蒸汽，其他进入线路板和电镀污泥二次渣的电弧炉火法工艺作为冷却水，不外排废水，对周围水环境不会造成影响。

生产车间需经常冲洗地面，每天需要地面冲洗用水约2 m³（600 t/a）。此类废水中可能含有少量跑漏未处理含铜蚀刻废液及生产过程的流失液，含有少量铜离子、氨氮和COD。地面冲洗用水较少，拟将其混入蚀刻废液中，进入综合利用工序处理。

2）湿法+火法污泥处理工艺废水

湿法处理工艺的生产废水（40.627 m³/d），连同蚀刻废液车间的MVR蒸发器冷凝水（26.64 m³/d）、实验室废水（2 m³/d）、本车间地面冲洗水（2 m³/d）、初期雨水一起进入生产废水处理系统进行处理，废水量约为71.267 m³/d，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB T 19923-2005）的水质要求后，全部回用，其中回用于本工序的调浆和洗涤用水为18.3 m³/d，回用于蚀刻废液回收工序的锅炉用水、冷却水等共13.926 m³/d，剩余的39.041 m³/d用于火法工序的循环用水。

待处理污泥储存过程会产生少量的污泥渗滤液，设计收集量为3 m³/d，收集后纳入含铜蚀刻废液综合处理工序进行处理。

本工序的生产车间地面冲洗用水约2 m³（600 t/a），直接纳入生产废水处理系统进行处理后全部回用，不对外排放。

3）退锡废液处理工艺废水

退锡废液处理工艺用水环节主要是滤饼洗涤，每天用新鲜水0.3 m³，洗涤废水一部分进入铜氨液送含铜蚀刻废液处理车间进行处理，一部分洗涤水带入锡泥产品中，不对外排放。此外，车间地面冲洗废水约2.4 m³，经收集后纳入退锡废液处理工序中进行处理，不对外排放。

4）废线路板处理回收工艺废水

湿法破碎、摇床分离工艺用水量为10吨水/吨线路板，设计工艺用水200 m³/d，水循环使用。副产品玻璃纤维树脂粉带出水分约12.5 m³/d，铜粉成品中含少量水（0.4 m³/d），离心处理过程中也会损耗少量水分，因此需补充新鲜水约16.9 m³/d。本工艺无废水排放。车间地面冲洗用水约1.6 m3（也使用新鲜水），经收集后纳入废线路板回收处理工艺中进行处理，不对外排放。

5）初期雨水经处理后回用

厂区初期雨水中的污染物含量高，含有SS、BOD5、COD、重金属等污染物，故初期雨水须处理后再排放。

本项目厂区内的初期雨水排放量约为805 m³/a。一次初期雨水最大收集量计算结果为77.54 m³/次，项目在厂内建一初期雨水收集池，大小约80 m³。项目收集的初期雨水汇合工艺废水经自建废水处理系统深度处理后全部回用于火法工艺淬渣、冷却用水等，不对外排放。其余雨水（通过截留井）汇入雨水管网，经联港工业区双林片区北面的联合涌排出，往西排入鸡啼门水道。

6）实验废水

本项目需要对原材料及产品的成分定期进行化学分析及鉴定，项目设置实验室及化验室，使用一般的化学试剂，实验废水产生量约为2 m³/d（600 m3/a）。

上述废水，进入项目自建的生产废水处理系统深度处理，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的冷却用水、洗涤用水、锅炉补给水、工艺与产品用水水质要求的严者后全部回用于生产，不对外排放。

本项目的生产废水处理系统工艺流程见图7。

砂滤池

布袋过滤

超滤

回用于项目生产

浓缩液，外委处置

RO

集水调节池

絮凝池

沉淀池

污泥

铬沉淀池

项目工艺废水

湿法处理工艺废水

地面冲洗水、实验室水

初期雨水

蚀刻废液MVR蒸发器冷凝水

图7   项目生产废水处理系统工艺流程图

生产废水处理工艺流程主要包括：絮凝沉淀、砂滤、布袋过滤、超滤、RO等工序，其中，化学沉淀法金属的去除率可达到90%以上，砂滤对金属的去除率可达80%以上，布袋过滤对金属的去除率可达50%以上，超滤对金属的去除率可达70%以上，反渗透对金属的去除率可达到95%以上，同时可去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等，去除效率在70%以上。

3、大气污染物产生量及治理措施

（1）蚀刻废液工艺废气

生产过程的脱氨和氨回收工序设有四级全封闭氨回收系统，因此仅有较少量的氨气会逸出。其中约10%的NH3作为无组织排放，直接进入车间大气中，排放量为0.2 kg/d，由于排放量较小，对车间内的大气环境不会产生较大影响；余下90%的氨气（1.8 kg/d）被收集并经吸收装置（稀硫酸中和吸收）进行处理，处理率按90%计，NH3处理后的排放量为0.18 kg/d（0.054 t/a），经处理后的氨气通过20 m排气筒高空排放，排放速率为0.0075 kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值8.7 kg/h的要求，对周围大气环境影响很小。

在生产硫酸铜加入浓硫酸过程中，由于放热作用会导致硫酸雾产生；在酸碱中和处理废水过程中，添加38%盐酸时也会有少量HCl逸出。其中90%被有效收集，采用射流碱液吸收处理，处理效率为按90%计，处理后H2SO4排放量为0.014 kg/d（4.05 kg/a），HCl排放量为0.045 kg/d（13.5 kg/a），分别折算为0.0006 kg/h和0.002 kg/h，均满足硫酸雾和氯化氢的排放标准限值（2.2 kg/h、0.36 kg/h），酸性气体经处理后通过20m排气筒高空排放。未被有效收集的10%酸性气体直接进入车间大气环境中，由于排放量较小，对周围大气环境的影响很小。

（2）污泥湿法+火法处理工艺废气

湿法部分主要废气为逸出的硫酸雾，利用集气罩进行收集，采用酸雾净化器进行处理，收集效率按90%计，酸雾净化处理效率按90%计，则无组织排放的硫酸雾为0.021 kg/h（0.15 t/a），经处理后硫酸雾排放量为0.019 kg/h（0.135 t/a），经20 m高的排气筒高空排放，满足（DB 44/27-2001）2.2 kg/h的排放标准。

火法的微波炉干燥属清洁干燥工艺，仅使用电能，不使用煤、油，不需鼓风，尾气风量小，含尘量小，不含二氧化硫、氮氧化物；尾气主要含水蒸汽。电弧炉熔炼（仅使用电能）同样不使用煤、油，不需鼓风，尾气含尘量小，不含一氧化碳，只有污泥和还原剂焦炭带入硫份，没有燃料带入硫粉，二氧化硫含量相对较低。对于电弧炉产生的烟气，拟采用烟道循环水冷却、重力沉降室、布袋除尘器和双碱法脱硫进行处理，其中重力沉降室除尘效率不低于50%；布袋除尘效率不低于99%；双碱法脱硫效率不低于75%。

烟气中的SO2拟采用钙钠双碱法对SO2进行处理，处理率取75%，则SO2排放量为12.75 t/a，排放速率为1.771 kg/h，处理后的烟气经20米烟囱排放，满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的二级排放标准要求（3.6 kg/h）。

本报告估算电弧炉熔炼过程中NOx产生量为4.15 t/a（折合为0.58 kg/h）。不考虑NOx的去除，即排放量等于产生量，排放速率0.58 kg/h，处理后的烟气经20米烟囱排放，满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的二级排放标准要求（1.0 kg/h）。

烟尘首先经重力沉降室初步沉降，除去烟尘108.5 t/a，然后拟采用布袋除尘法进行处理，处理效率取99%，可计算出最终烟尘排放量为1.09 t/a，排放速率为0.151 kg/h，处理后经20米烟囱排放，满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的二级排放标准要求（4.8 kg/h）。这部分布袋灰将与重力沉降室产生的灰渣一起返回湿法处理电镀污泥工序中再利用，布袋灰总产生量为215.91 t/a（含铜2.38 t/a、含镍1.04 t/a）。

用回用水进行水淬时逸出氨气的无组织排入车间大气中，由于产生量较小，不会对车间大气环境造成较大影响。

（3）退锡废液处理工艺

退锡液回收工艺以物理、化学回收方法为主，工艺废气主要为加氨水中和过程中少量逸出的氨气，产生量较少，可以通过工艺操作来控制其产生量。

由前文分析可知，退锡废液处理过程中，需要利用到蚀刻废液处理产生的氨气或氨水，处理得到的铜氨液又可以纳入蚀刻废液处理工序，因此，含铜蚀刻废液处理生产线和退锡废液处理生产线安放在同一个生产车间，可缩短原辅材料的运输距离，便于生产。

建议建设单位可利用集气罩收集氨气，通过管道引至含铜蚀刻废液生产线的氨气吸收装置（稀硫酸中和吸收），一同进行处理，经20 m高的排气筒达标排放。

该项目生产过程均为湿法生产，无粉尘产生。

（4）废线路板处理回收工艺

废线路板处理回收工艺在湿法破碎、摇床分离过程不产生废气，无粉尘排出。

（5）厨房油烟

本项目产生的油烟废气将采用高效油烟净化装置二级处理，使排放废气中的油烟浓度达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求（≤2 mg/m3）后，引至楼顶排放，油烟排放量为0.06kg/d（0.02t/a）。

（6）备用柴油发电机废气

项目使用一台500KW的备用柴油发电机组，根据前文工程分析的核算，柴油发电机年排放SO2：118.56 kg，NOx：137.28 kg，CO：127.92 kg。由于采用0#柴油，含硫量不大于0.2%，燃烧较为完全。项目所排的各种大气污染物均能达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》中的第Ⅱ阶段排气污染物限值要求；发电机尾气经水喷淋处理后通过专用烟道引至配电房的楼顶，排气口高于楼顶天面3m处排放，烟气黑度达到林格曼黑度1级标准，发电机尾气喷淋废水循环使用。

4、噪声排放情况及治理措施

本项目主要噪声影响来自于设备运行时产生的噪声，另外还有一些辅助设备的噪声影响也较大，如风机、水泵、管道系统等均会产生一定强度的噪声，噪声强度在70～95dB(A)之间不等。多数设备运行时均能产生较大的噪声影响，并且相互之间形成叠加。本项目建设选址位于工业用地，附近200m内虽然没有村落等声敏感点，但为确保厂界噪声或设备噪声符合国家和地方有关标准，建议建设方做好噪声防治措施，具体措施如下：

（1）合理安排厂区平面布置，将噪声影响较大的工序放在远离厂界的位置。在保证空气流通的条件下，生产过程应尽可能保持厂房的隔声效果。

（2）选用低噪声的风机设备。

（3）做好对设备的消音减振处理，如在风机进出口安装消声器，水泵与基础之间配置减震器，电镀污泥熔炼炉鼓风机应使用阻性或阻抗复合性消声器；加装隔声罩，隔声罩由隔声、吸声和阻尼材料构成，主要降低机壳和电机的辐射噪声；风机振动产生低频噪声，可在风机与基础之间安装减振器，并在风机进出口和管道之间加一段柔性接管。

（4）注意维护设备的完好性。

（5）在厂房周围通过布置合理的绿化带来降低噪声。

利用厂房墙壁的阻隔作用及声波本身的自然衰减，加上上述治理措施，在将来的运营过程中，将不会对区域声环境质量产生明显影响，该治理方案是可行的。

5、固体废物排放情况、处理处置情况

含铜蚀刻废液处理工艺在絮凝净化预处理过程中会产生一定量的含铜滤泥（仍属于危险废物，HW22类），产生量为8 kg/d（干物质量）（2.4 t/a），主要是机械杂质、盐和铜，该含铜滤泥中含铜量为0.3 t/a，经收集送本项目的电镀污泥湿法处理车间综合利用。

湿法+火法处理工艺炉渣产生量为2257.8 t/a，电弧炉渣进行水淬，生成玻璃体粒化水淬渣，重金属均固溶于玻璃体中，具有极好的安定性，理论上不属于危险废物，可外卖作为除锈冲洗剂或水泥厂生产硅酸盐水泥的原料。

本着保护环境的目的，本项目运行期产生的电弧炉渣产生后仍需进行固体废物浸出毒性鉴别，若鉴别结果为危险废物，则需交资质部门安全处置；若鉴别结果不属于危险废物，本项目的电弧炉渣可外卖作为除锈冲洗剂或水泥厂生产硅酸盐水泥的原料。

线路板污泥和电镀污泥二次渣电弧炉熔炼工艺烟气依次经过沉降室和布袋除尘器处理后排放。电弧炉内温度高达1300℃左右，污泥中的金属会随着飞灰一起进入烟尘中，因此布袋除尘收集的布袋灰仍含有少量金属，经计算，布袋灰产生量为215.91 t/a，其中含铜2.38 t/a、含镍1.04 t/a。布袋灰将返回湿法处理电镀污泥工序中再利用。

生产废水处理系统污泥产生量约为1.2 t/d（360 t/a），因该部分污泥金属含量较高，拟用作原料重新纳入湿法处理线路板污泥工艺进行利用。

污泥火法的烟气需采用双碱法脱硫，产生一定量的脱硫石膏，约800 t/a。由于污泥中的金属基本都进入了产品，极少量进入烟尘中，也已经通过重力沉降室+布袋除尘装置沉淀在布袋灰中，进入双碱脱硫工序的金属含量极少，脱硫石膏应不属于危险废物。建议建设单位对典型石膏进行固体废物浸出毒性鉴别检测，如果鉴别结果显示为危险废物，则该脱硫石膏纳入污泥火法工序继续回用；如鉴别结果显示不属于危险废物，可将脱硫石膏卖给水泥厂等作为资源回收利用。

退锡废液处理工艺产生的固体废物主要在退锡废液净化工段，主要是机械杂质和随废液带来的少量锡、铜、铁和有机物，日产生量在8 kg左右（2.4 t/a），收集后纳入线路板污泥和电镀污泥二次渣火法处理工序进行处理。

废线路板回收处理工艺中，循环水经沉淀后的沉淀渣成分同为玻璃纤维树脂粉，产生量为400 kg（干重）/d，干化脱水后含水量约80%，湿重为2 t/d（600 t/a），混入粗树脂粉一并外售。

本项目劳动定员70人，每日产生生活垃圾70 kg，年产生量21 t/a，由环卫部门每日定时清理。

生活污水处理系统的污泥约为65 t/a，则交给环卫部门进行处理。

# 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

经现场调查，拟建项目评价范围内以工业用地为主，周边的环境敏感点主要有小林村、广益村、爱国村、金山花园及景山实验学校。项目环境敏感点具体情况见表7，项目敏感点分布，项目危险废物贮存仓库与敏感点及周边水系距离见图8。

表7    建设项目周围主要环境敏感点

| 敏感点 | 影响因素 | 方位 | 与厂界距离（m） | 与危废仓库距离（m） | 人口规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小林村 | 环境空气 | NE | 627 | 803.71* | 1650 | 环境空气二类区 |
| 爱国村 |  | SW | 1160 | 1174.80* | 150 |  |
| 广益村 |  | NW | 1340 | 1510.7* | 800 |  |
| 景山实验学校 |  | NE | 1090 | 1228.21* | 200 |  |
| 金山花园** |  | SE | 795 | 807.01* | 170 |  |
| 鸡啼门水道 | 水环境 | W | 1610 | 1620 | —— | Ⅲ类渔业水质 |
| 联合涌 | 水环境 | NW | 940 | 970 | —— | 参照执行Ⅲ类水 |
| 注：*危险废物贮存仓库到各居民点的最近距离，引用2012年测距结果，见附件四。 **2008年测距时，金山花园二期仍在建设中，2012年已建设完成，因此将金山花园一期、二期统称为“金山花园”。 其他距离数据来源：居民点与厂界的距离，按危废仓库的2012年测距结果结合厂区平面布置情况计算而得；水体与本项目的距离，采用遥感影像的自动测算距离。 |  |  |  |  |  |  |

图8    敏感点示意图

# 营运期环境影响评价

## 环境空气影响预测与评价

基于以上污染源排放参数，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）的规定，利用SCREEN估算模式，计算各污染源的最大地面浓度，然后利用下式计算其占标率Pi：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m³；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m³。

C0i选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值。

估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。计算结果如下：

表8    项目排放废气污染物估算结果表

|  | 位置 | 污染物 | 下风向最大预测浓度（mg/m³） | 标准限值（mg/m³） | 浓度占标率（%） | 距源中心下风向距离D（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 配电房 | SO2 | 0.01467 | 0.50 | 2.93 | 610 |
|  |  | NOx | 0.01699 | 0.20 | 8.50 | 610 |
|  |  | CO | 0.01580 | 10 | 0.16 | 610 |
|  | 含铜废液处理车间 | NH3 | 0.0005383 | 0.20 | 0.27 | 99 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.00004037 | 0.30 | 0.01 | 99 |
|  |  | HCl | 0.0001278 | 0.05 | 0.26 | 99 |
|  | 污泥处理车间 | 硫酸雾 | 0.001278 | 0.30 | 0.43 | 99 |
|  |  | SO2 | 0.04635 | 0.50 | 9.27 | 156 |
|  |  | NO2 | 0.01508 | 0.20 | 7.54 | 156 |
|  |  | 烟尘 | 0.003952 | 0.45 | 0.88 | 156 |
| 无组织排放 | 含铜废液处理车间 | NH3 | 0.009692 | 0.20 | 4.85 | 63 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.0007006 | 0.30 | 0.23 | 63 |
|  |  | HCl | 0.002452 | 0.05 | 4.90 | 63 |
|  | 污泥处理车间 | 硫酸雾 | 0.02548 | 0.30 | 8.49 | 60 |
|  |  | NH3 | 0.00825 | 0.20 | 4.13 | 60 |
| 注：NOx假定全部为NO2，标准限值取0.20 mg/m³。烟尘视作PM10，标准限值取二级标准日均值的3倍，即0.45 mg/m³。下文同。 |  |  |  |  |  |  |

由预测结果可知，各个污染源所排放污染物的最大地面浓度占标率均小于10%，即Pmax<10%，最大落地浓度出现的位置离污染源60~610 m。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）的要求，本项目大气污染物排放浓度较小，最大地面浓度值较小，对项目周围的大气环境影响不明显，无需进一步预测。

根据估算结果，选取占标率大于4%的几种污染物，计算各环境敏感点处的污染物浓度值，计算结果见表9所示。

表9   主要环境敏感点处的污染物浓度预测值（单位：mg/m³）

| 敏感点 | 与厂界距离（m） | 配电房 | 污泥火法工艺 |  | 蚀刻废液无组织排放 |  | 污泥车间无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | SO2 | NO2 | NH3 | HCl | 硫酸雾 | NH3 |
| 小林村 | 627 | 0.01698 | 0.02524 | 0.00821 | 0.00033 | 0.00008 | 0.00083 | 0.00027 |
| 爱国村 | 1160 | 0.01248 | 0.01522 | 0.00495 | 0.00012 | 0.00003 | 0.00031 | 0.00010 |
| 广益村 | 1340 | 0.01100 | 0.01301 | 0.00423 | 0.00010 | 0.00003 | 0.00025 | 0.00008 |
| 景山实验学校 | 1090 | 0.01313 | 0.01624 | 0.00528 | 0.00014 | 0.00003 | 0.00034 | 0.00011 |
| 金山花园 | 795 | 0.01598 | 0.02171 | 0.00706 | 0.00022 | 0.00006 | 0.00056 | 0.00018 |
| 丽珠制药厂 | 240 | 0.00720 | 0.04371 | 0.01421 | 0.00168 | 0.00042 | 0.00423 | 0.00137 |
| 小时浓度标准值 |  | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.3 | 0.20 |

由预测结果可知，各敏感点处的上述几种主要污染物的小时平均浓度预测值均小于标准限值，说明本项目排放的大气污染物对各环境敏感点的影响不大。

由于有多个污染源排放同类型污染物，因此，利用估算结果，将不同源排放同种污染物的预测结果进行叠加，分析多源强综合影响。主要选取估算结果中占标率大于4%的几个污染物，包括：SO2、NO2、硫酸雾、NH3、HCl。结果见表10。

由表可见，叠加最大现状监测值后，SO2、NO2、硫酸雾、NH3、HCl等污染物理论最大预测浓度点的占标率分别为38.60%、49.54%、9.17%、22.24%、5.16%，浓度仍然能满足环境空气质量标准的要求；各敏感点处叠加现状监测值后的浓度也都小于标准限值要求，说明本项目排放的大气污染物对项目周边区域及环境敏感点的影响较小。

表10  敏感点处叠加现状监测值后的污染物浓度结果一览表（单位：mg/m³）

| 敏感点 | SO2 |  |  | NOx |  |  | 硫酸雾 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测值 | 现状值 | 叠加值 | 预测值 | 现状值 | 叠加值 | 预测值 | 现状值 | 叠加值 |
| 最大预测值 | 0.06102 | 0.132 | 0.19302 | 0.03207 | 0.067 | 0.09907 | 0.027499 | 0 | 0.027499 |
| 小林村 | 0.02524 |  | 0.15724 | 0.02519 |  | 0.09219 | 0.00083 |  | 0.00083 |
| 爱国村 | 0.01522 |  | 0.14722 | 0.01743 |  | 0.08443 | 0.00031 |  | 0.00031 |
| 广益村 | 0.01301 |  | 0.14501 | 0.01523 |  | 0.08223 | 0.00025 |  | 0.00025 |
| 景山实验学校 | 0.01624 |  | 0.14824 | 0.01841 |  | 0.08541 | 0.00034 |  | 0.00034 |
| 金山花园 | 0.02171 |  | 0.15371 | 0.02304 |  | 0.09004 | 0.00056 |  | 0.00056 |
| 丽珠制药厂 | 0.04371 |  | 0.17571 | 0.02141 |  | 0.08841 | 0.00423 |  | 0.00423 |
| 标准限值 | 0.5 |  |  | 0.20 |  |  | 0.3 |  |  |
| 敏感点 | NH3 |  |  | HCl |  |  |  |  |  |
|  | 预测值 | 现状值 | 叠加值 | 预测值 | 现状值 | 叠加值 |  |  |  |
| 最大预测值 | 0.01848 | 0.026 | 0.04448 | 0.00258 | 0 | 0.00258 |  |  |  |
| 小林村 | 0.00060 |  | 0.02660 | 0.00008 |  | 0.00008 |  |  |  |
| 爱国村 | 0.00022 |  | 0.02622 | 0.00003 |  | 0.00003 |  |  |  |
| 广益村 | 0.00018 |  | 0.02618 | 0.00003 |  | 0.00003 |  |  |  |
| 景山实验学校 | 0.00025 |  | 0.02625 | 0.00003 |  | 0.00003 |  |  |  |
| 金山花园 | 0.00040 |  | 0.02640 | 0.00006 |  | 0.00006 |  |  |  |
| 丽珠制药厂 | 0.00305 |  | 0.02905 | 0.00042 |  | 0.00042 |  |  |  |
| 标准限值 | 0.2 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |

事故排放时，各种污染物未经任何处理直接对外排放，其排放浓度等于产生浓度。对于硫酸雾、氨气、HCl等废气，前文中的处理效率按90%计，因此，在事故排放时，处理效率降至0，则排放源强增大10倍，其最大地面浓度也增加10倍，虽然为超标，但比起正常排放时，浓度增值也扩大了很多。对于电弧炉烟气中的SO2和烟尘，事故排放时，其最大地面浓度占标率分别为37.08%和175.29%，对周边的大气环境影响比较显著，尤其是烟尘，超标严重。

为了有效保护项目所在区域的环境空气质量，建议建设单位应采取有效措施加强大气污染治理，杜绝事故排放，尽量减少对周边大气环境的影响。

经工程分析，本项目废气污染物无组织排放源强如下表11。

表11  本项目无组织排放源强

| 车间 | 车间尺寸 | 污染物 | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 含铜废液处理车间 | 无组织排放，车间尺寸56m×16m×5m | NH3 | 0.0083 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.0006 |
|  |  | HCl | 0.0021 |
| 污泥处理车间 | 无组织排放，车间尺寸46m×16m×5m | 硫酸雾 | 0.021 |
|  |  | NH3 | 0.0068 |

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ 2.2-2008）中规定，通过环境质量模拟重点实验室公布的大气环境防护距离标准计算程序（1.1版）进行计算，计算结果见表12。计算结果均为“无超标点”，因此无需设置大气环境防护距离。

表12   无组织排放废气大气环境防护距离计算结果

| 污染源位置 | 项目 | 标准限值Cm（mg/m3） | 无组织排放速率Qc(kg/h) | 大气环境防护距离 计算结果(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铜废液处理车间 | NH3 | 0.20 | 0.0083 | 无超标点 |
|  | 硫酸雾 | 0.30 | 0.0006 | 无超标点 |
|  | HCl | 0.05 | 0.0021 | 无超标点 |
| 污泥处理车间 | 硫酸雾 | 0.30 | 0.021 | 无超标点 |
|  | NH3 | 0.20 | 0.0068 | 无超标点 |

（2）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方法，通过无组织排放的情况，可计算出该项目所需的卫生防护距离。

该项目所在地的多年平均风速为2.4 m/s，卫生防护距离计算结果如表13所示。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，当计算的L值在两级之间时，取偏宽一级。因此卫生防护距离计算值取50 m。

表13 卫生环境防护距离计算参数及计算结果

| 污染源位置 | 项目 | 平均风速m/s | 面源面积（m²） | 排放速率kg/h | 标准限值mg/m3 | 卫生环境防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铜废液处理车间 | NH3 | 2.4 | 896 | 0.0083 | 0.20 | 6.3 |
|  | 硫酸雾 |  |  | 0.0006 | 0.30 | 1.0 |
|  | HCl |  |  | 0.0021 | 0.05 | 1.0 |
| 污泥处理车间 | 硫酸雾 |  | 735 | 0.021 | 0.30 | 5.7 |
|  | NH3 |  |  | 0.0068 | 0.20 | 1.0 |

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中规定：危险废物贮存仓库应位于居民区800米以外。根据《关于修订<危险废物贮存污染控制标准>有关意见的复函》（环函[2010]264号），“排放标准中不规定统一的污染源与敏感区域之间的合理距离（防护距离），其具体距离应根据污染源的性质和当地的自然、气象条件等因素，通过环境影响评价确定”。

本项目选址位于珠海市金湾区联港工业区双林片区内，评价范围内以工业用地为主，周围主要是分布各种企业，危险废物贮存仓库距离周边最近的小林村为803.71 m，可满足卫生防护的要求。

本项目危险废物贮存仓库与在建的机场高速公路边界距离为739.86 m，小林村位于机场高速公路东侧（远离本项目的一侧），从当地规划情况来看，机场高速公路西侧（靠近本项目的一侧）均规划为工业用地，不再规划建设居民点。综合本项目选址位置的特点及以上环保要求考虑，从保守角度出发，本报告提出，本项目的环境防护距离设定为：距离危险废物贮存仓库730 m的包络线范围。根据本项目敏感点所在位置，所有的敏感点均在设定的卫生防护距离之外。同时，鉴于本项目拟定730 m的环境防护距离，在该距离内，有关部门不应规划建设住宅等属对环境敏感的建筑物。

表14    本项目防护距离设置情况

| 序号 | 项目 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境防护距离 | 根据理论计算结果“无超标点”，无需设置。 |
| 2 | 卫生防护距离 | 根据理论计算结果，距离无组织排放车间50 m。 |
| 3 | 居民点与危险废物贮存仓库的距离 | 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中规定：危险废物贮存仓库应位于居民区800米以外。 根据《关于修订<危险废物贮存污染控制标准>有关意见的复函》（环函[2010]264号），“排放标准中不规定统一的污染源与敏感区域之间的合理距离（防护距离），其具体距离应根据污染源的性质和当地的自然、气象条件等因素，通过环境影响评价确定”。 |
| 本项目的环境防护距离 |  | 从严要求，定为“距离危险废物贮存仓库730米的包络线范围” |

## 声环境影响预测与评价

利用预测模式，可以模拟预测建设项目主要噪声源同时产生作用情况下对建设项目所在地周围边界的环境质量可能带来的最为严重的影响情况，预测点与现状监测点相同。1#、2#边界外1米处、3#边界外1米处、4#边界外1米处、5#边界外1米具体预测结果见表15。

表15    建设项目声环境质量影响预测结果　　单位：dB(A)

| 监测点编号与位置 |  | 贡献值 | 执行排放标准 |  | 现状监测值 |  | 叠加值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 预测点位置 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂址中心 | 54.88 | 65 | 55 | 50.2 | 44.6 | 56.15 | 55.27 |
| 2# | 厂址东面 | 44.66 |  |  | 46.2 | 44.6 | 48.51 | 47.64 |
| 3# | 厂址南面 | 51.75 |  |  | 46.2 | 44.6 | 52.82 | 52.52 |
| 4# | 厂址西面 | 43.36 |  |  | 48.2 | 45.1 | 49.43 | 47.33 |
| 5# | 厂址北面 | 48.08 |  |  | 45.8 | 44.3 | 50.10 | 49.60 |

从预测结果可以看出，本项目完全建成投入使用后，若主要噪声源同时产生作用，在只考虑自然衰减的情况下，建设项目厂址中心点由于受各个车间的噪声源的影响，其噪声贡献值最大；东、南、西、北四个厂界处的噪声贡献值分别为44.66 dB(A)、51.75 dB(A)、43.36 dB(A)、48.08 dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准限值要求。将厂界处贡献值叠加现状监测值，所得结果可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准[昼间65dB（A），夜间55dB（A）]要求。本项目在运营时应加强对各个车间的噪声源设备的治理，以确保项目边界声环境达标。

由于项目周边200m范围内没有环境敏感点（距危废贮存仓库最近803m），本项目产生的噪声不会对环境敏感点造成影响，因此本报告中未对环境敏感点的环境噪声值进行预测评价。

## 水环境影响预测与评价

本项目在正常运营时，所有工艺废水和生活污水都通过处理后回用于项目本身的用水环节，不会对外界排放污水，对周围水环境不会造成影响。

本报告仅对生活污水、工艺废水发生事故排放时对联合涌水质的改变进行水环境影响预测分析，假定排放口为本项目雨水管道在联合涌的排放口。联合涌为感潮河段，但是由于在联合涌汇入鸡啼门水道的位置设有一道水闸，该水闸一般情况下为关闭状态，只有当联合涌的水位较高时，才会选择在鸡啼门水道退潮时打开水闸，将联合涌的水体排入鸡啼门水道。因此，联合涌在涨潮时一般不会发生水体流动，本报告中主要预测退潮打开水闸时的水质变化情况。生活污水的事故排放设定为：未经生活污水处理系统处理，直接对外排放；生产废水事故排放设定为：各股废水经预处理后，进入生产废水处理系统，未经处理而外排。

根据本项目水污染物排放特点及受纳水体水污染特征，生活污水事故排放时选取COD、氨氮作为预测评价因子，工艺废水发生事故排放时选取Cu、氨氮作为预测评价因子。

（2）预测结果分析与评价

①生活污水COD

由预测结果可以看出，本项目生活污水发生事故排放时，对联合涌造成的COD增值很小。在排污口下游100m近岸边，COD的增值为0.0227 mg/L，占评价标准（20mg/L）的0.11%。

预测结果表明，本项目生活污水发生事故排放时，在联合涌雨水排放口下游100 m处可满足标准限值。

②生活污水氨氮

预测结果可以看出，本项目生活污水发生事故排放时，对联合涌造成的氨氮增值很小。在排污口下游100m近岸边，氨氮的增值为0.0027mg/L，占评价标准（1.0 mg/L）的0.27%。预测结果表明，本项目生活污水发生事故排放时，由于废水量很小，其污染物可很快被稀释，不会对联合涌造成较大的增值，不会超过地表水限值要求。

③生活污水COD

预测结果可以看出，本项目生活污水发生事故排放时，对联合涌造成的COD增值很小。在排污口下游100m近岸边，COD的增值为0.0608 mg/L，占评价标准（20mg/L）的0.30%。

预测结果表明，本项目生活污水发生事故排放时，在联合涌雨水排放口下游200 m处可满足标准限值。

④生产废水Cu

的预测结果可以看出，本项目工艺废水发生事故排放时，对联合涌造成的Cu增值很小。在排污口下游100m近岸边，Cu的增值为0.0088 mg/L，占评价标准（1.0 mg/L）的0.88%，与现状最大监测值（0.008mg/L）的叠加浓度值为0.0168 mg/L，占评价标准限值（1.0 mg/L）的1.68%，可满足评价标准的限值要求。

⑤生产废水氨氮

预测结果可以看出，本项目生产废水发生事故排放时，对联合涌造成的氨氮增值很小。在排污口下游100m近岸边，氨氮的增值为0.0007 mg/L，占评价标准（1.0 mg/L）的0.07%。预测结果表明，本项目生产废水发生事故排放时，由于废水量很小，其污染物可很快被稀释，不会对联合涌造成较大的增值，不会超过地表水限值要求。

综上所述，本项目产生的废水在正常排放时，全部在项目厂区处理达标后回用，不对外排放。在事故排放的情况下，外排的COD、氨氮、Cu对联合涌造成一定的污染影响，生活污水事故排放时，在排污口下游100m近岸边，COD的增值为0.0227 mg/L，占评价标准（20mg/L）的0.11%，氨氮的增值为0.0027mg/L，占评价标准（1.0 mg/L）的0.27%；生产废水事故排放时，在排污口下游100m近岸边，COD的增值为0.0608 mg/L，占评价标准（20mg/L）的0.30%，Cu的增值为0.0088 mg/L，占评价标准（1.0 mg/L）的0.88%，氨氮的增值为0.0007 mg/L，占评价标准（1.0 mg/L）的0.07%。在排污口下游200m处，COD、氨氮、Cu的浓度增值及与现状浓度叠加值可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。

建设单位必须加强废水治理设施的管理，确保废水治理设施正常运行，废水能全部达标处理。如果出现事故排放情况，应立即停止生产，迅速将工艺废水转入事故应急池暂存，待到事故解除后，再纳入废水处理系统进行处理，或直接纳入生产处理工序中。

## 固体废物评价

本项目固体废物的环境影响包括三个部分：一是固体废物在厂内暂时存放时的环境影响，二是固体废物在最终处理以后的环境影响，三是危险废物收集运输过程中的环境影响。

（1）固体废物暂存的环境影响

本项目的电镀污泥在处理之前，一般需要预先存贮一定数量废物，而且综合处理后剩余固废以及处理过程中产生的废物在最终处理前需在厂内暂存一段时间。由于这些电镀污泥中含有一些有毒有害物质如重金属，存在较大的毒害性和易污染性，因此暂存过程应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）进行贮存，所有贮存装置必须有良好的防雨防渗设施，可以有效的防止废物中的重金属被雨水淋溶排入环境，因此要求所有暂存未处理的废物都必须存放在室内，所有地面都必须水泥硬化，对于综合处理后剩余固废和处理中产生的废物送暂存仓库暂存。本项目污泥堆场设有顶棚，并对地面做水泥防渗，固体废物的暂存不会对环境造成不良影响。

污水处理站污泥和不可利用废物临时贮存设施的设计也要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求进行设计。

线路板边角料装袋后贮存在车间专区，防治散落对环境造成污染。

此外，为防止废物在运输过程的散落流失，要求所有运输车都必须是封闭式。

（2）固体废物最终处理环境影响

本项目固体废物主要有含铜滤泥、电弧炉渣、电弧炉布袋灰、机械杂质和玻璃纤维树脂粉、双碱法脱硫产生的污泥、生活污水处理污泥、生产废水处理污泥以及员工生活垃圾。

含铜蚀刻废液处理工艺在絮凝净化预处理过程中会产生一定量的含铜滤泥（仍属于危险废物，HW22类），产生量为8 kg/d（干物质量）（2.4 t/a），主要是机械杂质、盐和铜，该含铜滤泥中含铜量为0.3 t/a，经收集送本项目的电镀污泥湿法处理车间综合利用。

湿法+火法处理工艺炉渣产生量为2257.8 t/a，电弧炉渣进行水淬，生成玻璃体粒化水淬渣，重金属均固溶于玻璃体中，具有极好的安定性，理论上不属于危险废物，但本着保护环境的目的，本项目运行期产生的电弧炉渣产生后仍需进行固体废物浸出毒性鉴别，若鉴别结果为危险废物，则需交资质部门安全处置；若鉴别结果不属于危险废物，本项目的电弧炉渣可外卖作为除锈冲洗剂或水泥厂生产硅酸盐水泥的原料。

线路板污泥和电镀污泥二次渣电弧炉熔炼工艺烟气依次经过沉降室和布袋除尘器处理后排放。电弧炉内温度高达1300℃左右，污泥中的金属会随着飞灰一起进入烟尘中，因此布袋除尘收集的布袋灰仍含有少量金属，经计算，布袋灰产生量为215.91 t/a，其中含铜2.38 t/a、含镍1.04 t/a。布袋灰将返回湿法处理电镀污泥工序中再利用。

生产废水处理系统污泥产生量约为1.2 t/d（360 t/a），因该部分污泥金属含量较高，拟用作原料重新纳入湿法处理线路板污泥工艺进行利用。

污泥火法的烟气需采用双碱法脱硫，产生一定量的脱硫石膏，约800 t/a。由于污泥中的金属基本都进入了产品，极少量进入烟尘中，也已经通过重力沉降室+布袋除尘装置沉淀在布袋灰中，进入双碱脱硫工序的金属含量极少，脱硫石膏应不属于危险废物。建议建设单位对典型石膏进行固体废物浸出毒性鉴别检测，如果鉴别结果显示为危险废物，则该脱硫石膏纳入污泥火法工序继续回用；如鉴别结果显示不属于危险废物，可将脱硫石膏卖给水泥厂等作为资源回收利用。

退锡废液处理工艺产生的固体废物主要在退锡废液净化工段，主要是机械杂质和随废液带来的少量锡、铜、铁和有机物，日产生量在8 kg左右（2.4 t/a），收集后纳入线路板污泥和电镀污泥二次渣火法处理工序进行处理。

废线路板回收处理工艺中，循环水经沉淀后的沉淀渣成分同为玻璃纤维树脂粉，产生量为400 kg（干重）/d，干化脱水后含水量约80%，湿重为2 t/d（600 t/a），混入粗树脂粉一并外售。

本项目劳动定员70人，生活垃圾按平均1 kg/人·日计算，项目每日产生生活垃圾70 kg，年产生量21 t/a，由环卫部门每日定时清理。

生活污水处理系统的污泥约为65 t/a，则交给环卫部门进行处理。

经过上述处理后，本项目产生的固体废物对外环境的影响很小。

（3）危险废物收集运输过程中的环境影响

本项目产生的危险废物经过收集包装后，建设单位应委托有资质的运输单位进行运输。运输者需要认真核对运输清单、标记、选择合适的装载方式和适宜的运输工具，确定合理的运输路线及对泄漏或临时事故的应急措施。采用车辆运输方式收运危险废物时，应考虑对收运人员的培训、许可证的审核以及收运过程中的安全防护等。最经常采用的运输方式是公路运输，为保证安全，危险废物不能在车辆上进行压缩。为防止运输过程中危险废物泄漏对环境造成污染，运输车辆必须具有必要的安全的、密闭的装卸条件，对司机也应进行专业培训，执行系列的特殊规定。危险废物运载车辆应标有醒目的危险符号，危险废物承运者必须掌握所运危险废物的必要资料，并制定在出现危险废物泄漏事故时的应急措施等。

## 地下水影响分析

本项目建设期污染源主要来自暴雨的地表径流，基础开挖可能排泄的地下水，施工废水及施工人员的生活污水。此外，生活垃圾、建筑垃圾的渗滤液也有可能污染地下水。在采取相应保护措施，如建设临时导流沟、临时蓄水池，设置循环水池，沉淀池、化粪池的情况下，上述建设期污染源不会对地下水环境造成不利影响。项目区排水基础设施完善，施工污水水质简单，只要做到科学的、合理的、有序的管理施工全过程，不会对地下水水质产生污染。

本项目所在区域属于珠江三角洲珠海不宜开采区，地下水的流向自东向西方向径流，不做饮用水功能。正常情况下，本项目运营期对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地多为淤泥层和粘土层，包气带防污性能较强，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小。

本项目一般工业固体废物和办公生活垃圾临时垃圾堆放房应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）规范建设和维护使用。危险废物临时贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求来选址、设计、运行、管理、安全防护和监测。

本项目重点污染防治区如各种污水管道、污水收集沟、污水池、原材料仓库、废水处理设施、初期雨水池、事故应急池等均做防渗处理（采用2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒），可避免废水泄漏，减少对地下水的影响。一般污染防治区则通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝、缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

# 环境污染防治措施

### 施工期污染防治措施

1、水污染防治措施

建设单位必须在施工前向市政管理局提出申报，办理临时性排污许可证。工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施。施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，含泥砂雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后排放。施工工地的粪便污水需经三级化粪池处理；工地食堂污水需经隔油隔渣处理后方可排放。

2、大气污染防治措施

①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设散装水泥罐，并尽量减少搬运环节。

②开挖、钻孔和拆迁过程中，以内感洒水使作业保持一定的湿度：对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

③当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施，减少对丽珠制药厂等周边企业和远处居民点的影响。

④加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

⑤运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

⑥运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。

⑦对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运输过程中扬尘。

⑧施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。工地食堂应使用液化石油气或电炊具，不能使用燃油炊具。

⑨施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

3、噪声影响防治措施

①合理安排施工时间，尤其是需要进行强噪声施工项目，严禁在中午或夜间作业，尽量减少在需要安静环境时段噪声的影响。

②尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，尽可能选用商品混凝土，减少因自行使用混凝振捣机所产生的噪声影响。

③在有市电供给的情况下，禁止使用柴油发电机组。

④合理安排施工现场，明确建筑材料加工的施工场所或者划定施工作业区，并对设备定期保养，严守操作规范；尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

⑤在高噪声设备周围设置掩蔽物，在丽珠制药厂等企业宿舍楼方向，设置围蔽施工，减少对宿舍楼员工的噪声影响。

⑥做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。

4、固体废物

①施工单位必须严格执行珠海市余泥渣土排放管理的有关规定，按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土。

②选择弃土场不应占用农田，也不要靠近江河和水库，最好选择在山坳或低洼地带；弃土场的上游要设置导流沟。

③弃土期应尽量集中并避开暴雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。

④车辆运输散体物和废物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定得时间内，按指定路段行驶。

⑤根据《城市建筑垃圾管理规定》要求，危险废物不得混入建筑垃圾中，建筑垃圾也不应与生活垃圾混合处理。

⑥生活垃圾由清洁公司进行清扫收集后送城市垃圾卫生填埋场统一进行处理。

### 营运期污染防治措施

1、生活污水处理措施

本项目生活污水在金湾区平沙水质净化厂建成运行前，在厂内自行处理生活污水，全部回用。根据珠海市联港工业园双林片区开发建设规划，在金湾区平沙水质净化厂及配套管网建成后，本项目生活污水可预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准要求后，排入水质净化厂进一步处理达标外排。

生活污水首先经过隔油池除去污水中的油粒，然后通过SBR工艺去除耗氧有机物和大部分的悬浮物质，再通过砂滤池进一步分离不溶性污染物，经消毒后最后出水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的城市绿化用水、道路冲洗及冲厕标准中严者，出水全部回用厂区绿化、道路喷洒和冲厕用水。本项目生活污水处理工艺流程见图9。

道路喷洒

绿化

砂滤池

活性炭吸附

贮水池

消毒

生活污水

隔油池

调节池

SBR池

粪便污水

化粪池

沉渣

环卫部门处理

污泥

冲厕用水

图9  项目生活污水处理工艺流程

2、废气治理措施

（1）蚀刻废液工艺废气

生产过程的脱氨和氨回收工序设有四级全封闭氨回收系统，因此仅有较少量的氨气会逸出。其中约10%的NH3作为无组织排放，直接进入车间大气中，排放量为0.2 kg/d，由于排放量较小，对车间内的大气环境不会产生较大影响；余下90%的氨气（1.8 kg/d）被收集并经吸收装置（稀硫酸中和吸收）进行处理，处理率按90%计，NH3处理后的排放量为0.18 kg/d（0.054 t/a），经处理后的氨气通过20 m排气筒高空排放，排放速率为0.0075 kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值8.7 kg/h的要求，对周围大气环境影响很小。

在生产硫酸铜加入浓硫酸过程中，由于放热作用会导致硫酸雾产生；在酸碱中和处理废水过程中，添加38%盐酸时也会有少量HCl逸出。其中90%被有效收集，采用射流碱液吸收处理，处理效率为按90%计，处理后H2SO4排放量为0.014 kg/d（4.05 kg/a），HCl排放量为0.045 kg/d（13.5 kg/a），分别折算为0.0006 kg/h和0.002 kg/h，均满足硫酸雾和氯化氢的排放标准限值（2.2 kg/h、0.36 kg/h），酸性气体经处理后通过20m排气筒高空排放。未被有效收集的10%酸性气体直接进入车间大气环境中，由于排放量较小，对周围大气环境的影响很小。

（2）污泥湿法+火法处理工艺废气

湿法部分主要废气为逸出的硫酸雾，利用集气罩进行收集，采用酸雾净化器进行处理，收集效率按90%计，酸雾净化处理效率按90%计，则无组织排放的硫酸雾为0.021 kg/h（0.15 t/a），经处理后硫酸雾排放量为0.019 kg/h（0.135 t/a），经20 m高的排气筒高空排放，满足（DB 44/27-2001）2.2 kg/h的排放标准。

火法的微波炉干燥属清洁干燥工艺，仅使用电能，不使用煤、油，不需鼓风，尾气风量小，含尘量小，不含二氧化硫、氮氧化物；尾气主要含水蒸汽。电弧炉熔炼（仅使用电能）同样不使用煤、油，不需鼓风，尾气含尘量小，不含一氧化碳，只有污泥和还原剂焦炭带入硫份，没有燃料带入硫粉，二氧化硫含量相对较低。对于电弧炉产生的烟气，拟采用烟道循环水冷却、重力沉降室、布袋除尘器和双碱法脱硫进行处理，其中重力沉降室除尘效率不低于50%；布袋除尘效率不低于99%；双碱法脱硫效率不低于75%。

烟气中的SO2拟采用钙钠双碱法对SO2进行处理，处理率取75%，则SO2排放量为12.75 t/a，排放速率为1.771 kg/h，处理后的烟气经20米烟囱排放，满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的二级排放标准要求（3.6 kg/h）。

本报告估算电弧炉熔炼过程中NOx产生量为4.15 t/a（折合为0.58 kg/h）。不考虑NOx的去除，即排放量等于产生量，排放速率0.58 kg/h，处理后的烟气经20米烟囱排放，满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的二级排放标准要求（1.0 kg/h）。

烟尘首先经重力沉降室初步沉降，除去烟尘108.5 t/a，然后拟采用布袋除尘法进行处理，处理效率取99%，可计算出最终烟尘排放量为1.09 t/a，排放速率为0.151 kg/h，处理后经20米烟囱排放，满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的二级排放标准要求（4.8 kg/h）。这部分布袋灰将与重力沉降室产生的灰渣一起返回湿法处理电镀污泥工序中再利用，布袋灰总产生量为215.91 t/a（含铜2.38 t/a、含镍1.04 t/a）。

用回用水进行水淬时逸出氨气的无组织排入车间大气中，由于产生量较小，不会对车间大气环境造成较大影响。

（3）退锡废液处理工艺

退锡液回收工艺以物理、化学回收方法为主，工艺废气主要为加氨水中和过程中少量逸出的氨气，产生量较少，可以通过工艺操作来控制其产生量。

由前文分析可知，退锡废液处理过程中，需要利用到蚀刻废液处理产生的氨气或氨水，处理得到的铜氨液又可以纳入蚀刻废液处理工序，因此，含铜蚀刻废液处理生产线和退锡废液处理生产线安放在同一个生产车间，可缩短原辅材料的运输距离，便于生产。

建议建设单位可利用集气罩收集氨气，通过管道引至含铜蚀刻废液生产线的氨气吸收装置（稀硫酸中和吸收），一同进行处理，经20 m高的排气筒达标排放。

该项目生产过程均为湿法生产，无粉尘产生。

（4）废线路板处理回收工艺

废线路板处理回收工艺在湿法破碎、摇床分离过程不产生废气，无粉尘排出。

（5）厨房油烟

本项目产生的油烟废气将采用高效油烟净化装置二级处理，使排放废气中的油烟浓度达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求（≤2 mg/m3）后，引至楼顶排放，油烟排放量为0.06kg/d（0.02t/a）。

（6）备用柴油发电机废气

项目使用一台500KW的备用柴油发电机组，根据前文工程分析的核算，柴油发电机年排放SO2：118.56 kg，NOx：137.28 kg，CO：127.92 kg。由于采用0#柴油，含硫量不大于0.2%，燃烧较为完全。项目所排的各种大气污染物均能达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》中的第Ⅱ阶段排气污染物限值要求；发电机尾气经水喷淋处理后通过专用烟道引至配电房的楼顶，排气口高于楼顶天面3m处排放，烟气黑度达到林格曼黑度1级标准，发电机尾气喷淋废水循环使用。

3、噪声治理措施

（1）合理安排厂区平面布置，将噪声影响较大的工序放在远离厂界的位置。在保证空气流通的条件下，生产过程应尽可能保持厂房的隔声效果。

（2）选用低噪声的风机设备。

（3）做好对设备的消音减振处理，如在风机进出口安装消声器，水泵与基础之间配置减震器，电镀污泥熔炼炉鼓风机应使用阻性或阻抗复合性消声器；加装隔声罩，隔声罩由隔声、吸声和阻尼材料构成，主要降低机壳和电机的辐射噪声；风机振动产生低频噪声，可在风机与基础之间安装减振器，并在风机进出口和管道之间加一段柔性接管。

（4）注意维护设备的完好性。

（5）在厂房周围通过布置合理的绿化带来降低噪声。

4、固废处理措施

含铜蚀刻废液处理工艺在絮凝净化预处理过程中会产生一定量的含铜滤泥（仍属于危险废物，HW22类），产生量为8 kg/d（干物质量）（2.4 t/a），主要是机械杂质、盐和铜，该含铜滤泥中含铜量为0.3 t/a，经收集送本项目的电镀污泥湿法处理车间综合利用。

湿法+火法处理工艺炉渣产生量为2257.8 t/a，电弧炉渣进行水淬，生成玻璃体粒化水淬渣，重金属均固溶于玻璃体中，具有极好的安定性，理论上不属于危险废物，可外卖作为除锈冲洗剂或水泥厂生产硅酸盐水泥的原料。

本着保护环境的目的，本项目运行期产生的电弧炉渣产生后仍需进行固体废物浸出毒性鉴别，若鉴别结果为危险废物，则需交资质部门安全处置；若鉴别结果不属于危险废物，本项目的电弧炉渣可外卖作为除锈冲洗剂或水泥厂生产硅酸盐水泥的原料。

线路板污泥和电镀污泥二次渣电弧炉熔炼工艺烟气依次经过沉降室和布袋除尘器处理后排放。电弧炉内温度高达1300℃左右，污泥中的金属会随着飞灰一起进入烟尘中，因此布袋除尘收集的布袋灰仍含有少量金属，经计算，布袋灰产生量为215.91 t/a，其中含铜2.38 t/a、含镍1.04 t/a。布袋灰将返回湿法处理电镀污泥工序中再利用。

生产废水处理系统污泥产生量约为1.2 t/d（360 t/a），因该部分污泥金属含量较高，拟用作原料重新纳入湿法处理线路板污泥工艺进行利用。

污泥火法的烟气需采用双碱法脱硫，产生一定量的脱硫石膏，约800 t/a。由于污泥中的金属基本都进入了产品，极少量进入烟尘中，也已经通过重力沉降室+布袋除尘装置沉淀在布袋灰中，进入双碱脱硫工序的金属含量极少，脱硫石膏应不属于危险废物。建议建设单位对典型石膏进行固体废物浸出毒性鉴别检测，如果鉴别结果显示为危险废物，则该脱硫石膏纳入污泥火法工序继续回用；如鉴别结果显示不属于危险废物，可将脱硫石膏卖给水泥厂等作为资源回收利用。

退锡废液处理工艺产生的固体废物主要在退锡废液净化工段，主要是机械杂质和随废液带来的少量锡、铜、铁和有机物，日产生量在8 kg左右（2.4 t/a），收集后纳入线路板污泥和电镀污泥二次渣火法处理工序进行处理。

废线路板回收处理工艺中，循环水经沉淀后的沉淀渣成分同为玻璃纤维树脂粉，产生量为400 kg（干重）/d，干化脱水后含水量约80%，湿重为2 t/d（600 t/a），混入粗树脂粉一并外售。

本项目劳动定员70人，每日产生生活垃圾70 kg，年产生量21 t/a，由环卫部门每日定时清理。

生活污水处理系统的污泥约为65 t/a，则交给环卫部门进行处理。

# 环境风险分析

危险废物在回收利用过程中可能出现的突发性和非突发性事故将对环境产生严重影响。风险分析及评价的目的就是分析潜在事故发生的诱发因素，通过控制这些事故因素出现的条件，将综合风险降到尽可能低的水平，并有针对性地提出相应的事故应急措施，从而尽可能减少事故造成的损失。

## 环境风险源项识别

通过对相关企业产生风险情况类比（运输由有资质的单位来负责运输），本项目的最大可信事故为硫酸、盐酸、工业氨水等化学品桶顶部阀门失灵，导致硫酸、盐酸、工业氨水等外泄；上述化学品桶底部阀门密合度不够，导致化学品的滴漏。装卸过程中的脱管。

另外，本项目的最大可信事故还有运输过程中的风险事故、熔炼处理系统和湿法处理系统可能产生的风险事故、生产废水不妥善处理对周围环境的影响。

## 环境风险事故分析

本项目建成后，其运输危险废物发生事故的风险频率为0.045次/年。

本项目将建有专门的原材料及危险品贮存仓库，仓库占地面积825 m2。仓库为全封闭设计，防止雨水进入。为了防止各种危险废物产生渗滤液渗入地下，对原料及危险品暂存仓库地面铺设水泥做防渗处理，地面呈东西高中部低的地势，在仓库中部由南至北设一条20cm宽、10cm深的渗滤液收集沟槽，收集原材料产生的渗滤液。原材料产生的渗滤液可由沟槽收集进入渗滤液收集池，然后送项目含铜蚀刻废液回收工艺处理，或送至项目生产废水处理系统进行处理。

电弧炉污染风险主要为二次污染物的风险。

当电弧炉主要烟尘治理设备——布袋除尘器发生故障时，烟尘非正常排放产生的环境风险是最大的；当Ca(OH)2没有及时更换或NaOH浓度不足，导致双碱法脱硫装置难以有效脱除烟气中的SO2、NO2和重金属时，烟气中SO2、NO2和重金属的非正常排放产生的环境风险是最大的。

根据本项目电弧炉的生产工艺分析，在布袋除尘器出现故障时，由于双碱法脱硫装置中NaOH溶液的作用，仍可沉降烟气中50%的烟尘和重金属，烟尘和重金属对环境空气质量的影响较小；当酸性气体不能被NaOH溶液充分吸收时，烟气中的SO2和NO2就会释放到环境空气中，对空气质量造成一定影响。

由前文分析可知，事故排放时，电弧炉烟气中的SO2和烟尘最大地面浓度占标率分别为37.08%和175.29%，对周边的大气环境影响比较显著，尤其是烟尘，超标严重。

为了保护区域环境空气质量，本项目熔炼炉烟气治理措施必须保证稳定、高效运行，一旦发生故障，必须停炉，防止未经处理的重金属等污染物随烟气大量排放。

本项目电弧炉残余物的事故危害主要为电弧炉炉渣和布袋灰的二次污染。在不混有大量有机物和氯元素的电镀污泥情况下，本项目炉渣和飞灰中不会含有二恶英等有机污染物，但由于熔炼原料主要含有重金属，因此炉渣和沉渣中可能会含有少量重金属及其化合物，布袋灰拟返回湿法处理电镀污泥工序中再利用，电弧炉渣进行水淬，生成玻璃体粒化水淬渣，重金属均固溶于玻璃体中，具有极好的安定性，理论上不属于危险废物，可外卖作为除锈冲洗剂或水泥厂生产硅酸盐水泥的原料。在处理得当的情况下电弧炉残余物的污染事故的危害较小。

含铜蚀刻废液回收利用使用硫酸时会产生酸雾，利用碱液可吸收90%的酸雾，有效控制酸雾的排放对环境的影响。而且，含铜蚀刻废液回收利用车间采取负压设计，可将酸雾通过抽风系统排放，可最大限度的保障操作环境的安全。

如果碱液吸收系统发生故障，酸雾事故性排放，对环境的危害风险也很小，这是由于配制的硫酸溶液浓度低，酸雾的排放量较低，且厂界处距离最近敏感点627 m，不会造成高浓度污染物远距离输送，对敏感点的影响仍较小。

若项目电弧炉临时停炉，项目生产废水将不能进行回用，本项目将备用一台MVR蒸发器，将回用于电弧炉淬渣、冷却的回用水全部经过MVR转化为水蒸汽排放，盐类得到回收。

## 环境风险事故预防与应急措施

本项目环境风险主要是各种化学品的贮存或使用时可能发生的非正常泄漏等事故，以及污染防治设施非正常使用引起的环境污染。对于环境风险的防范，除了成立事故应急处理部门，对使用和操作人员进行培训等外，还应针对各个风险环节，制订相应的应急计划或措施。

生产区事故的预防

建设单位将采取所有可行的措施保护员工及环境免受事故导致的环境危害。这些措施将贯彻到生产装置及其公用工程设施的设计、施工、运行及维护全过程。

1、总体事故防范思路

（1）管理、控制及监督

本项目将采用最佳的适用技术用于生产。设备管件、阀件和生产装置等将进行严格审查以确保满足相关规范、标准的要求。

设计、施工及开车前将进行综合分析，整个运行期定期进行综合性的自我审查及监督，建立有关的安全规定，确保装置在最佳状态下运行。

（2）设计及施工

总图布置将按照有关的安全规范，在保证足够的防火间距的情况下，合理用地。对于封闭建筑将设置良好的通风设备。

采用防火墙、消防水和围堰系统最大限度地减少危险化学品泄漏对区域的影响。在工艺装置区和化学品桶区将设置完整的水消防系统及收集系统。

在工艺装置、储存和输送系统以及辅助设施中安装安全阀和防超压系统，按照有关标准、规定，保证在非正常情况下人员和设备的安全。

（3）生产和维护

采取必要的预防及保护性措施如定期更换垫片、维护监测仪器及关键仪表等。进入工艺生产线的人员应遵守工艺规程并配备个人安全防护设施。在生产区、化学品桶区将设置足够的安全淋浴及洗眼设备。

强化工艺、安全、健康、环保等方面的人员培训要求。制定合理的化验室操作规程。正确使用和妥善处理劳动保护用品。包括工作服、空气呼吸设备、便携式吸气设备及撤离车辆、防护眼镜、耳塞、手套等。

2、常见事故的防范措施

为防范化学品桶溢顶事故的发生，应对其进行适当地整体试验。其步骤包括：水静力试验、外观检查或用非破坏性的测厚计检查；检查的记录应存档备查。此外，每个化学品桶外部应该经常检查，及时发现破损和泄漏处。应根据声音或规范信号设置化学品桶高液位报警器、高液位停泵设施或其它自动安全措施。应及时对化学品桶的泄漏采取措施。具体措施如下：

a、化学品桶在装料前必须标定和检尺，装料后必须定期巡检和严格交接班检查。

b、化学品桶应安装高液位报警和泵或进口阀之间的连锁系统。

c、自动检尺系统应定期进行检查。

d、泵操作和检尺之间应有通讯系统等联系手段。

e、超压和其空液压阀应就位，最普通的是在桶顶上设置泄压安全阀。

f、在化学品桶周围设置围堰。

g、硫酸等液体物料的贮存量不能超过最大贮存容量。

物料泄漏的预防

硫酸、盐酸、工业氨水等化学品泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

1、进料检验

通过有运输化学品资质的车辆将化学品由采购至厂内，原料到厂时，必须进行检验，尤其是包装的完整性，如发现包装损耗等情况将退货不收，以免造成泄漏。本项目使用的原料均为桶装或瓶装，不设槽罐储存。

2、人员持证上岗

对于仓库相关人员必须持证上岗，加强对其业务培训和管理。提高人员素质，降低因人员问题造成的意外事故发生的可能性。

3、管道泄漏防范措施

本项目设置备用管道，如管道发生断裂泄漏物料，则马上采取措施，关闭管道阀门控制泄漏，同时启动备用管道。

4、建议安装高液位开关

5、化学品桶的检查

化学品桶的结构材料应与储存的物料和储存条件(温度、压力等)相适应。新化学品桶应进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对化学品桶外部检查，及时发现破损和漏处，对化学品桶性能下降应有对策。设置化学品桶高液位报警器及其它自动安全措施。对化学品桶的泄漏采取必要措施。

6、装卸时防泄漏措施

在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设围堰以防止液体化工物料直接流入路面或水道。

7、所有进出化学品桶区的管道均设2道以上的安全控制阀

火灾和爆炸的预防

1、设备的安全管理

定期对对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。

2、控制液体化工物料输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电的产生。

3、在化学品桶上，设置永久性接地装置；在装物料作业时防止静电产生，防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；要有防雷装置，特别防止雷击。

4、火源的管理

严禁火源进入化学品桶区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修捡查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。汽车、拖拉机等机动车在装置区内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

5、在装置区内的所有运营设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

各种储存仓库的风险预防

项目原材料和化学品均贮存于原料及危险品暂存仓库，该仓库占地825 m2，暂存仓库为全封闭设计，防止雨水进入原料中。为了防止各种危险废物产生渗滤液渗入地下，对原料及危险品暂存仓库地面铺设水泥做防渗处理，地面呈东西高中部低的地势，在仓库中部由南至北设一条20cm宽、10cm深的渗滤液收集沟槽，收集原材料产生的渗滤液。原材料产生的渗滤液可由沟槽收集进入渗滤液收集池，然后送含铜蚀刻废液回收工艺处理，或送至项目生产废水处理系统进行处理。

事故性污染物进入环境的风险防范

本项目设置了事故应急池及初期雨水收集池，如发生泄漏化学品，发生火灾产生的废水，废水处理系统故障时生产线产生的废水必须暂时储存，以杜绝其直接经过雨水管网排入环境。该类污水、废水全部经导流至事故应急池，切断消防水池等对外的排放口，尤其是切断其与厂外厂内雨水管网、污水管网的排放口。

（1）应急池设置的合理性

项目拟于项目污水处理车间旁建一座消防水池（容积为500 m³）以及一座事故应急池（容积为500 m³）。各环节需水：

①消防时一次灭火用水量为室内外消防用水量总和500 m3（持续3小时灭火喷淋）；

②生产废水产生量为71.267 m3/d；

③如发生化学品泄漏，需要立即按照有关要求进行堵漏，一次事故冲洗水（含废液）量不超过300m3。

④如上述事故同时发生，则产生的废水、废液量为：71.267+500+300＝871.267 m3。

⑤现设计事故应急池容积为500 m3，此外，生产废水处理系统的总容积（调节池、反应池等）约为500 m3；总和为1000 m3，大于上述事故同时发生时产生的废水、废液量。事故应急池主要用于容纳消防事故、化学品泄漏等事故时产生的废水废液。如发生火灾等事故性情况下，生产废水处理系统的各池体也可以临时储存废液和废水（缓冲时间为3小时）。

如果废水处理系统发生故障，生产线必须立即停机，不得再进行生产，已产生的废水进入事故应急池，待废水处理系统恢复正常运行后再恢复生产。

因此，事故应急池和废水处理系统调节池等池体的容积可以满足事故泄漏化学品、消防废水、事故排放废水应急储存的要求，但缓冲时间约为3小时（火灾），建设单位必须在3小时内安排应急相应措施，安排车辆将泄漏或消防废水等外运处理，以确保厂内缓冲的事故应急池具有足够的容量。

（2）围堰的设置

在原材料和化学品仓库的周边，应设置收集泄漏物料的围堰，一旦发生泄漏事故，则污泥渗滤液和化学品经过围堰导流入事故调节池，避免泄漏物向外界扩散。建设单位在进行整体设计时，应采取有效措施预防泄漏时间的发生，同时根据实际情况制定泄漏时的污染控制方案，减免环境风险的发生。

运输的风险预防

在运载前，应对司乘人员进行安全操作指导，对运输车辆、密封车箱、包装材料均要作运行前安全检查，车辆还要定期送厂检测。

运输过程应有专职技术人员随车监督，严守交通规则和运输安全，车辆的明显位置上要悬挂“危险物品”的告示标志，尽可能地选择远离居民集中区的运输路线。

正常情况下发生运输污染事故的机率较小。非正常情况下，如发生交通意外，容器等破裂致使危险废物散失或泄漏至路面、地上时，将会污染现场的地面土壤或地下水，应及时采取措施阻止污染事故蔓延，并通知当地环境保护行政主管部门进行处理。

风险事故的应急措施

（1）本项目酸雾或氨泄漏产生的环境风险影响分析

本项目使用的化学品由具有化学品运输资质的单位采用专用车辆运进、运出。建设单位不负责原料和化学原料的收集和运输。

正常情况下发生运输污染事故的机率较小。非正常情况下，如发生交通意外，容器等破裂致使危险废物散失或泄漏至路面、地上时，将会污染现场的地面土壤或地下水，应及时采取措施阻止污染事故蔓延，并通知当地环境保护行政主管部门进行处理。

酸性蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿。

如发生酸雾或氨泄漏，必须迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏员。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。少量泄漏可以用大量水冲洗，洗水进入消防应急水池暂时缓冲。消防人员必须佩戴氧气呼吸器，穿全身防护服。

建设单位必须做好风险防范和减缓措施，杜绝风险事故的发生。

化学品的泄漏，容易发生中毒或转化为火灾爆炸事故。因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。

要成功地控制化学品的泄漏，必须事先进行计划，并且对化学品的化学性质和反应特性有充分的了解。泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处理两部分。进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

- 进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

- 如果泄漏物化学品是易燃易爆的，应严禁火种；扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性；

- 应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护；

- 应从上风、上坡处接近现场，严禁盲目进入。

①泄漏源控制

如果有可能的话，可通过控制化学品的溢出或泄漏来消除化学品的进一步扩散，可通过以下方法：

- 通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法。

- 容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏，对整个应急处理是非常关键的。能否成功地进行堵漏取决于儿个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。

②泄漏物处理

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处理，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处理主要有以下方法：

- 如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理；为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点；为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点；对于贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流；

- 对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发；

- 为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散；在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统；对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件；

- 对于大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和；或者用固化法处理泄漏物；

- 将收集的泄漏物运至废物处理场所处理；用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入含油污水系统处理。

a、用吸附法处理泄漏物

所有的陆地泄漏和某些有机物的水中泄漏都可用吸附法处理；吸附法处理泄漏物的关键是选择合适的吸附剂；常用的吸附剂有：活性碳、天然有机吸附剂、天然无机吸附剂、合成吸附剂；

b、用固化法处理泄漏物

通过加入能与泄漏物发生化学反应的固化剂或稳定剂使泄漏物转化成稳定形式，以便于处理、运输和处理；有的泄漏物变成稳定形式后，由原来的有害变成了无害，可原地堆放不需进一步处理；有的泄漏物变成稳定形式后仍然有害，必须运至废物处理场所进一步处理或在专用废弃场所掩埋；常用的固化剂有水泥、凝胶、石灰；

c、中和泄漏物

中和，即酸和碱的相互反应。反应产物是水和盐，有时是二氧化碳气体。现场应用中和法要求最终pH值控制在6~9之间，反应期间必须监测pH值变化。

只有酸性有害物和碱性有害物才能用中和法处理。对于泄入水体的酸、碱或泄入水体后能生成酸、碱的物质，也可考虑用中和法处理。对于陆地泄漏物，如果反应能控制，常常用强酸、强碱中和，这样比较经济；对于水体泄漏物，建议使用弱酸、弱碱中和。

常用的弱酸有醋酸、磷酸二氢钠，有时可用气态二氧化碳。磷酸二氢钠几乎能用于所有的碱泄漏，当氨泄入水中时，可以用气态二氧化碳处理。

常用的强碱有碳酸氢钠水溶液、碳酸钠水溶液、氢氧化钠水溶液，有时出用石灰、固体碳酸钠、苏打灰中和酸性泄漏物；常用的弱碱有碳酸氢钠、碳酸钠和碳酸钙；对于水体泄漏物，如果中和过程中可能产生金属离子，必须用沉淀剂清除；现场使用中和法处理泄漏物受下列因素限制：泄漏物的量、中和反应的剧烈程度、反应生成潜在地有毒气体的可能性、溶液的最终pH值能否控制在要求范围内。

d、低温冷却

低温冷却是将冷冻剂散布于整个泄漏物的表面上，减少有害泄漏物的挥发。在许多情况下，冷冻剂不仅能降低有害泄漏物的蒸气压，而且能通过冷冻将泄漏物固定住。

影响低温冷却效果的因素有：冷冻剂的供应、泄漏物的物理特性及环境因素。

常用的冷冻剂有二氧化碳、液氮和冰。选用何种冷冻剂取决于冷冻剂对泄漏物的冷却效果和环境因素。应用低温冷却时必须考虑冷冻剂对随后采取的处理措施的影响。

（2）建立事故应急计划

事故应急计划应包括预防措施、应急措施及事故善后处理三个方面。

①预防措施内容：一旦发生化学品泄漏事故，应有防止向四周扩散，并起到隔离作用的具体措施。配备化学品泄漏事故的器材，一旦出现事故，可立即投入使用；

②应急措施内容：一旦出现事故，立即由平时的生产管理体制转为事故处理管理体制，应付处理事故的指挥决策。对于化学品泄漏，应急措施主要是断源（减少泄出量）、隔离（将事故区域和其他区域隔离）；回收处理（尽可能将泄出的化学品收集起来处理）、清污（处理已泄出化学品造成的后果）和上报（上报有关部门）；

③事故善后处理内容：清理现场、维修设备、查清事故原因，处理人员伤亡事件，了解现场及周围环境污染程度并及时处理污染事故。

## 风险事故应急预案

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，“企业突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，应按我部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）等相关规定执行。”上述文件要求，环境应急预案的编制应当符合以下要求：

（1）符合国家相关法律、法规、规章、标准和编制指南等规定；

（2）符合本地区、本部门、本单位突发环境事件应急工作实际；

（3）建立在环境敏感点分析基础上，与环境风险分析和突发环境事件应急能力相适应；

（4）应急人员职责分工明确、责任落实到位；

（5）预防措施和应急程序明确具体、操作性强；

（6）应急保障措施明确，并能满足本地区、本单位应急工作要求；

（7）预案基本要素完整，附件信息正确；

（8）与相关应急预案相衔接。

企业事业单位的环境应急预案包括综合环境应急预案、专项环境应急预案和现场处置预案。

对环境风险种类较多、可能发生多种类型突发事件的，企业事业单位应当编制综合环境应急预案。综合环境应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事件预防及应急保障、应急培训及预案演练等内容。

对某一种类的环境风险，企业事业单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的突发事件类型，编制相应的专项环境应急预案。专项环境应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事件特征、主要污染物种类、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。

对危险性较大的重点岗位，企业事业单位应当编制重点工作岗位的现场处置预案。现场处置预案应当包括危险性分析、可能发生的事件特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。

本项目应根据《环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及上述相关文件的要求，制定风险事故应急预案。其中，综合环境应急预案应包括以下内容，应急组织及其职责；应急设施、设备与器材；应急通讯联络；事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫；应急医学救援；应急撤离措施；应急报告；应急教育；应急状态终止；应急演习。同时，建设单位应针对可能产生环境风险事故的子项目，制定专项环境应急预案和现场处置预案，以完善整个项目的风险预案体系。

综合环境应急预案的主要内容见表16。

表16    本项目风险事故应急预案的主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 废物运输路线及敏感路段（如人口密集区、敏感水体）、项目所在地周围 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 肇庆市有关部门、本项目建设单位和运营单位、地区应急组织灯机构及其人员 |
| 3 | 预案分级相应条件 | 规定预案的级别及分级相应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、空置房或区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场及邻近区域、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众安全 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，措施；邻近区域接触事故警戒与善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对收运点及项目所在地开展公众教育、培训和发布有关信息 |

## 小结

本项目的环境风险事故包括化学品泄漏、运输事故、电弧炉熔炼系统失灵、污泥湿法工艺失效、生产废水和工艺废气事故性排放等。本报告采用定性与定量相结合的方法对上述风险进行评估，并提出了风险防范措施和应急预案。建设单位在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险，且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。建议建设单位按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）等相关规定，补充制定厂区的专项环境应急预案和现场处置预案，以完善厂区风险事故应急预案体系。

# 环境影响经济损益分析

本项目的环保措施及投资情况见表17。本项目总投资4500万元，环保投资总约为760万元，环保投资占投资总额的16.89%。从表14.1-1中的数据可以看出，其中以废水处理设施的投资占比重最大，约380万元，占环保总投资的50%，其次为废气的治理，投资280万元，占环保总投资的36.84%。

表17  环保投资及运行费用表

| 设施名称 | 投资额（万人民币） | 占环保投资总额的比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 废气处理措施 | 280 | 36.84 |
| 污水处理措施 | 380 | 50 |
| 噪声防治措施 | 30 | 3.95 |
| 固体废物收集系统 | 50 | 6.57 |
| 绿化 | 10 | 1.32 |
| 监测仪器 | 10 | 1.32 |
| 合计 | 760 | 100 |

从污染治理效果及占项目总投资的比例来看，本项目环境污染治理措施投资在经济上是可行的。

## 经济效益分析

项目的建成有利于减轻危险废物排放企业的经济负担，为珠海市的经济发展带来效益。在目前的技术水平下，绝大多数企业对固体废物特别是危险废物无法进行处理，造成企业固废存量越来越大，占用大量土地资源，给企业带来了很大的环境、经济压力。虽然有些企业建成了危险废物的处理设施，但多数处理成本高、一次性投入大，而废物的处理量却极少，增大了企业的经济负担，影响了企业的经济效益。因此，固体废物的集中管理和处理有利于促进珠海市的经济发展。

根据项目经济效益预测，本项目投资4500万元，年综合处理利用危险废物22200吨。包括：线路板含铜蚀刻废液5000 t/a（HW22含铜废物，废物代码406-003-22）；含铜线路板污泥4000 t/a（HW22含铜废物，废物代码406-004-22）、含重金属铜、镍的电镀污泥6000 t/a（HW17表面处理废物，废物代码346-054-17、346-055-17、346-058-17）；退锡废液1200 t/a（HW17表面处理废物，废物代码346-066-17）；废弃的印刷电路板6000 t/a（HW49其他废物，废物代码900-045-49）。该项目通过对上述危险废物的综合回收利用处理，可提高行业的清洁生产水平，促进当地相关产业实现可持续发展，有利于当地环境质量的改善。

## 项目对社会生态环境的影响分析

### 对区域经济及交通运输业的影响

（1）对区域经济发展的影响

本项目本身是一项社会公益性环保工程，具有显著的环境效益和社会效益，项目的直接受益者是珠海市的市民。

项目所在地为工业园区，不占用农田，不会影响当地村民的农业生产活动。项目在施工期需要大量的劳动力，在运行期也需要一定数量的工人进行生产，都可以雇用当地村民。这对于提供当地农民生活水平、带动当地经济发展都会起到积极作用。

（2）对交通的影响

1）施工期运输增加道路的交通压力

项目的工程建设需要将大量建材运入工地，将有一定数量的建筑施工机械进入工地，这些都将给项目周边地区现有的道路交通带来一定的压力。

2）运营期交通运输量增加较小

本项目从现有的道路进场，无需另修专用路，由于车辆数量较少，车辆使用频率不高，所以对当地交通不会造成明显影响。

（3）对当地居民生活质量的影响

项目在施工、运行过程中都有可能对周围大气、水、土壤、声环境产生一定的影响，从而影响到当地居民的生活质量。

### 对当地居民生活质量的影响分析

通过以上分析，并考虑项目选址周围环境的实际情况，可得到以下几点看法：

（1）废气排放影响分析

①由于项目有害气体的产生量较少，加上采取了切实可行的大气污染防治措施。但仍需对环境空气质量和有害气体进行定点监测，特别要注意含Ni、Cu废气的的影响，确保周边大气环境质量不超过环境空气质量要求。

②由于废物中所含的挥发性物质很少，气体产生量不大，同时备有仪器进行监测，因此，对环境不会造成太大的影响。

上述分析表明，项目采取有效的废气污染控制措施后，对周围环境的影响不明显。

（2）废水排放影响分析

①危险废物贮存仓库采用国内外复合防渗层防渗系统与集排水系统，因此，在正常情况下能较有效的控制渗滤液对地下水的污染影响。

②产生的各种污水经处理后不外排，对地表水不会造成明显的影响。

（3）噪声影响分析

本工程在施工期、运行期的主要噪声源有：

施工期：运输卡车和高噪声施工机械

运行期：废物运输车、各种泵

①在施工期和运行期应规定运输车辆行驶路线，进入场区禁止鸣笛。

②高噪声施工机械应避免在夜间作业。

③各种强噪声源安置在室内起隔声降噪的作用。

④操作应严格按规范进行，尽可能减少噪声影响。

⑤场区周围建绿化带和围墙，起隔声屏障作用，可减少对周边居民的影响。

### 对提高珠江三角洲危险废物处理能力的影响

本项目的建成有利于解决危险废物所导致的和潜在的环境污染问题；有利于采用新技术，提高无害化处理效果；有利于提高资源利用率，促进危险废物资源化；有利于节省防止危险废物总投资；有利于改善和提高城市整体环境质量。

可见，本项目是一项既有显著的社会效益和环境效益，又有一定经济效益的环保工程。本项目的建设与投入运行，对周围环境产生的影响较小，但对消除危险废物的污染隐患，实现珠江三角洲社会经济的可持续发展却有重要的意义。

## 环境效益评价

本项目在运营期间将不可避免对大气环境、水环境、声环境等造成一定的影响，但采取合理的环保措施后，可实现以下的环境效益：

### 固体废物总量削减

广东省珠三角城市的危险废物产生量不断增多，且种类不断增加，所涉及的行业范围越来越广。本项目的建设可使危险废物排放量大大削减。

本项目回收处理的线路板蚀刻废液5000吨/年、线路板污泥4000吨/年、电镀污泥6000吨/年、退锡废液1200吨/年、废弃的印刷电路板6000吨/年。从总体上来说，污染物排放总量的削减是十分明显的。但从原先的分散排放到现在的集中排放，可能对局部地区的环境产生不利影响，应加强环境管理和二次污染防治工作，尽可能做到社会效益、环境效益和经济效益的统一。

### 减少事故排放

危险废物的管理一贯没有引起社会的足够重视，废物处理不合格、不规范的问题时有发生。如危险废物填埋，造成地下水的二次污染，直接或间接的威胁人民的生命财产安全；含重金属的废渣填埋引起土壤和地下水的污染；电子废弃物的处理普遍不规范，拆解剩余物随意丢弃或混入生活垃圾，造成重大环境隐患，导致倾倒地区的环境污染事故，给社会和环境带来了极大地危害；还有一些高浓废水和废液混入废水处理系统，导致超标排放。

本项目将采用更科学，更符合生态学原理的方法，对电镀污泥和线路板边角料含有的重金属进行回收，实施工业固体废物减量化和无害化处理，大大降低由于管理不善而导致地表水、地下水和生态环境等的二次污染问题。

### 废物的集中管理

固体废物特别是危险废物，在目前的技术水平下绝大多数企业无法很好的进行处理，使固体废物不能减量化、无害化、资源化；很多工业企业的危险废物处理成本高、一次性投入大，而废物的处理量却极少，造成企业固废存量越来越大，占用大量土地资源，影响人民身体健康和正常生产。而且随着经济的发展越来越成为重大环境隐患。因此，固体废物的集中管理和处理是从污染物的面源向集中管理和处理转变，且最大可能的实现废物无害化和资源化。

# 环境管理与监测计划

## 施工期环境管理

- 为了有效地保护拟建址所在地的环境质量，减轻施工期外排污染物对周围环境质量的影响，在施工期间，施工单位应设立由2～3人组成的机构，专职负责本项目施工期间的环境保护管理和环境监测工作。

- （1）建设单位应与本项目施工单位协商，将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。

- （2）施工单位应按照工程合同的要求，并遵照国家和地方政府制定的各项环保法规组织施工，并切实落实本报告书建议的各项环境保护措施和对策，真正做到文明施工。

- （4）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的施工期环境保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实；

- （5）施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理，尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间，并采取一定防治措施。

- （6）建设施工单位必须主动接受环境保护主管部门的监督指导，主动配合环境保护专业部门共同搞好本项目施工期环境保护工作。

- （7）施工单位要设立“信访办”，设置专线投诉电话。接待群众投诉并派专人限时解决问题，妥善处理投诉问题。

- 为了有效保护项目拟建址所在区域环境质量，切实保证本报告提出的各项施工期环境保护措施的落实，除了施工单位应设置环境保护管理机构外，针对本项目的建设施工，项目建设单位还应成立专门小组，负责将本报告提出的各项环境保护对策措施列入本项目的施工合同文本中，监督施工单位对各项环境保护措施的落实情况，并且配合环境保护主管部门对项目施工实施监督、管理和指导。

## 施工期环境监理计划

加强施工期的环境监理，建议建设单位委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。

本项目工程环境监理的工作内容包括环保达标监理和环保工程监理。

（1）环保达标监理：指对主体工程的施工过程是否符合环境保护的要求进行监理，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等，施工是否造成水土流失和生态环境破坏，是否符合有关环境保护法律、法规规定等进行监理。

（2）环保工程监理：是指对为保护施工和营运期的环境而建设的各项环境保护设施（包括临时工程）进行监理，如污水处理设施、绿化工程等。

建设单位应按照环境影响评价文件的要求，制定施工期工程环境监理实施方案，在施工招标文件、合同中明确施工单位和监理单位的环境保护责任，将工程环境监理纳入工程监理。

拟建项目设立环保总监（由总监兼任），主管工程环境监理工作；环监办（由总监办兼）负责组织实施，各环监代表处（由总监代表处兼）和环监驻地办（由驻地办兼）具体承担监理任务。现场环境监理工程师由驻地办的专业监理工程师兼任。

工程环境监理的工作制度主要包括：环境监理会议制度、环境监理记录与报告制度、人员培训制度、函件来往制度、环境监理奖惩制度、环境监理资料归档制度。

## 营运期环境管理

（1）进厂的管理

对进厂处理的危险废物要制订管理条例。应以文件的形式明确规定可进场处理的种类，实施分类运输、存放和处理；要对各类固废进行登记、建立档案并测定其主要的成份。

（2）运输的管理

本项目由厂处理的危险废物及其回收处理过程中产生的危险废物，均由具有危险废物运输资质的单位采用专用车辆运进、运出。运输线路避免经过居民集中区和饮用水源地，运输途中防止扬尘、洒落和泄漏造成严重污染。本工程回收处理的危险废物必须用专用容器盛装，并采用具备渗漏液体收集装置的专用车辆进行运输。运输及装卸的全过程中都要特别注意，避免产生二次污染。

一般要求有：

1）危险废物运输应严格执行《危险废物转移联单管理办法》。

2）危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应按每一类危险废物填写一份联单。运输单位应持联单第一联正联及其余各联转移危险废物。

3）危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。将废物送达后，还应存档接受单位交付的联单第三联。

针对公路运输还有具体要求如下：

1）车厢、底板应平坦完好，并确保周围栏板牢固，铁质底板装运易燃、易爆废物时应采取衬垫防护措施，如铺垫木板、胶合板、橡胶板等，但不得使用谷草、草片等松软易燃材料。

2）机动车辆排气管应装有有效的隔热和熄灭火星的装置，电路系统应有切断总电源和隔离火花的装置。

3）车辆必须悬挂“危险废物”字样及相应标志。

4）应根据所装载危险废物的性质，配备相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等用具。

5）装运危险废物的罐（槽）应与所装废物的性能相适应，并具有足够的强度;罐（槽）外部的附件应有可靠的防护设施，应保证所装废物不发生“跑、冒、滴、漏”，并在阀门口装置积漏器。

（3）环境监测的管理

本工程的环境监测是多方面的，一是要对处理后的污染物排放情况进行监测，做到达标排放；二是要对各类处理前的废物进行测定，做到合理调配，确保处理设施平稳运转；三是要对周围的环境状况进行定期监测，监控项目实施对周围环境的影响。

## 环境监测计划

- 施工期的环境监测

- （1）施工场地水污染源监测计划

监测点：临时沉淀池出水口。

监测项目：污水量、SS、石油类。

监测频率：每月监测一次。

（2）大气污染源监测计划

监测点布设：施工场地中央。

监测项目：TSP和PM10。

监测频次：施工初期、施工中期、施工末期共三次。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

（3）噪声源监测计划

监测点位：施工场地距主要噪声源1m处。

测量量：等效连续A声级。

监测频次：每月监测一次。

测量方法：选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，传声器设置户外1米处，高度为1.2～1.5m。

- 营运期的环境监测

公司委托有资质的单位承担日常环境监测，内容是对各污染源进行监测并建立档案作为制订改善计划的依据，环境监测计划详见表18。

表18   营运期环境监测计划一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水处理系统贮水池（回用前） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、Cu、Ni | 1次/季度 |
|  | 生产废水处理系统贮水池（回用前） |  |  |
| 废气 | 酸雾净化器排放口 氨气吸收装置排放口 电弧炉烟囱排放口* | SO2、NO2、烟尘、Ni、Cu、硫酸雾、HCl、NH3 | 1次/季度 |
| 噪声 | 生产车间、边界四周 | 等效连续A声级dB(A) | 1次/季度 |
| 地下水 | 危险废物贮存仓库上游监测井、下游监测井 | pH值、SS、石油类、高锰酸盐指数（CODMn）、氨氮、汞、六价铬、铅、铜、锌、镉、铁、锰、镍 | 1次/季度 |
| 注：*电弧炉烟囱排放口应安装在线监测设备。 |  |  |  |

公司应在电弧炉烟囱排放口安装在线监测设备，监测烟气量、SO2、NO2、烟尘等指标，实现环保在线监控。

无组织排放监测：在主导风向下风向厂界外设立无组织排放监测点，监测项目：粉尘、硫酸雾。监测频次：每季度一次，全年共2次。监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

- （四）公众参与

# 公众参与

## 公众参与开展方式

本次调查的范围重点为项目周围的敏感点，包括小林村、广益村、爱国村、景山实验学校及金山花园一、二期，以及项目周围敏感点随机参与的群众。

该公司首先委托了湖北省环境科学研究院和广州市环境保护工程设计院有限公司承担了该项目的环境影响评价大纲编制工作，随后又委托了广州市环境保护科学研究院承担该项目的环境影响报告书编制工作。大纲编制期间未开展公众参与调查工作，在广州市环境保护科学研究院接受委托后，建设单位和环评单位开始按下述步骤和调查方式开展公众参与调查工作。

本次公众参与调查分三步进行：

（1）建设单位委托本环评单位开展工作后，于2008年7月18日在《珠江晚报》上发布本项目建设公示，向公众告知本项目基本情况，报纸公示见表19。

（2）报告书初稿完成后，建设单位在项目周边小林村、广益村、爱国村、景山实验学校及金山花园一、二期等地张贴报告书简本公告，告示中简要介绍了项目的基本情况和项目对周边的影响，污染治理措施和对策，并提供了建设单位和环评单位的联系方式。同时，环评单位将环评报告简写本上传至环评网（www.huanping.com），简写本网上公告见表20。

（3）根据《环境影响评价公众参与暂行办法》，建设单位采取实地访问调查、发放调查表格等多种形式，征询各敏感点地区有关单位、群众和当地政府有关部门对该项目建设的意见。通过调查，让公众了解本项目建设情况、施工期与营运期间主要环境问题及环境保护措施等情况。征求公众对该项目建设的态度、意见、要求与建议，针对公众提出的问题，分析其是否合理及如何解决这些问题。调查表格设计见表21、表22。

表19    第一次公示内容

珠海市新美环保设备有限公司废物处理及综合利用项目环境影响评价公众参与第一次公示 一、建设项目的名称及概况 项目名称：珠海市新美环保设备有限公司废物处理及综合利用项目 项目概况：珠海市新美环保设备有限公司拟于珠海市金湾区联港工业区双林片区内，投资4500万元，建设工业废物综合处理厂，年综合处理利用工业废物22200吨。 项目拟进行综合利用的废物包括：线路板含铜蚀刻废液5000 t/a、含铜线路板污泥4000 t/a、含重金属铜、镍的电镀污泥6000 t/a、退锡废液1200 t/a、废弃的印刷电路板6000 t/a。 项目占地15004平方米，总建筑面积11604平方米，包括各种废物处理车间、原材料及工业废物暂存仓库、综合废水处理站、员工宿舍、办公楼等。 二、建设单位名称和联系方式 单位：珠海市新美环保设备有限公司 地址：珠海市金湾区联港工业区双林片虹辉五路五号 邮编：519000 电话：2221446 联系人：洪生 三、环境影响评价的工作程序和主要工作内容 评价的主要工作程序：接受委托－工程分析－确定评价等级、范围和内容－环境现状质量调查－环境影响评价－编写报告书－环保主管单位审查，其中公众参与工作将贯穿其中。 主要的工作内容有：工程污染源分析、环境质量现状调查、环境影响预测及评价、环保措施、公众参与等。 四、评价单位名称和联系方式 单位：广州市环境保护科学研究院 地址：广州市天河南一路24号 邮编：510620 联系人：黄小姐 电话：020-85518772 五、征求公众意见的主要事项 （1）征求公众意见的范围 征求公众对本项目环境影响、污染防治措施等环境保护方面的意见和建议。 （2）征求意见的主要事项 - 目前本建设项目周围原来的环境状况如何？主要存在的环境问题是什么？ - 从环境角度考虑，是否赞同本项目的建设？ - 对本项目的环境保护工作有何建议？ - 其它建议？ 六、公众提出意见的主要方式 可通过电话、信件等方式与建设单位或环境影响评价机构联系，提交书面意见或口头意见等。 七、信息公开的有效期 2008年7月19日至2008年7月29日。 建设单位：珠海市新美环保设备有限公司 2008年7月17日

注：第一次公示时，拟定的处理规模为27000吨/年，包括含铜蚀刻废液6000吨/年；含铜、含锌、含镍污泥12000吨/年；废退锡液3000吨/年；废线路板及线路板边角料6000吨/年，总建筑面积13039平方米。上述公示内容中的处理规模和建筑面积，已经按照本报告最终确认的处理规模进行了调整。为确保本报告书中内容前后一致，以下公参内容均如此处理。

表20    第二次公示内容

《珠海市新美环保设备有限公司废物处理及综合利用项目》 环境影响评价公众参与第二次公示 1.本项目环境影响报告书内容 《珠海市新美环保设备有限公司废物处理及综合利用项目》建设项目环境影响报告书已完成编制工作，即将报送广东省环境保护局审批，现向公众公示该项目的环境影响报告书简本。该简本详见本文的附件链接。该项目环境影响报告书简写本主要包括以下内容： （1）项目概况及主要环境影响因素； （2）项目所在区域环境质量现状评价及影响预测； （3）项目拟采取的主要污染防治措施； （4）环境影响评价主要结论。 2.公众查询和索取环境影响报告书简本的方式和期限 （1）本项目环境影响报告书简本及公众参与调查表链接公告于www.huanping.com网站，公众可以登陆查阅，请于公示期间10个工作日内（2008年11月29日至12月13日）发回公众参与意见反馈或回函、来电。 （2）公众可以到珠海市新美环保设备有限公司或广州市环境保护科学研究院查阅索取。 （3）索取期限：本公告及项目环境影响报告书简本公布后10个工作日以内。 3.征求公众意见的范围和主要事项 （1）征求公众意见的范围：本项目评价范围内的周围居民及单位。 （2）征求意见的主要事项 ①本项目所在地周围的环境状况、主要的环境问题。 ②本项目可能会产生何种环境影响，这种影响是否在可接受范围内。 ③对本项目的环境保护工作有何意见和建议。 ④对本项目的其他建议。 4.公众提出意见的起止日期 本公告及环境影响报告书简本公布后10个工作日内。 5.征求公众意见的具体形式 在www.huanping.com网站发布公示公告、公众参与调查表及项目环境影响报告书简本。 6.联系方式 建设单位：珠海市新美环保设备有限公司 地址：珠海市联港工业区 联系人：洪先生 联系电话：0756-2177446 13192201333 环评单位：广州市环境保护科学研究院（国环评证甲字第2802号） 地址：广州市天河南一路24号 联系人：黄工 联系电话:020-87595397 传真：020-85518756 电子邮箱：gkhlhh@163.com 7.公示时间：2008年11月29日至12月13日。 珠海市新美环保设备有限公司 2008年11月29日

表21  公众参与意见调查表（单位）

| 单位名称 |  | 联系人 |  | 职务/职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 一、项目概况 1、项目名称：珠海市新美环保设备有限公司废物处理及综合利用项目 2、建设地点：珠海市金湾区联港工业区双林片区。 3、建设规模和主要建设内容： 本项目总占地面积15004m²，年综合处理利用危险废物22200吨，包括：线路板含铜蚀刻废液5000吨/年、线路板含铜污泥4000吨/年、含铜、镍电镀污泥6000吨/年、退锡废液1200吨/年、废弃印刷电路板6000吨/年。 二、可能的环境影响： 施工期：项目建设期间会产生一些污染，如废气、废水、固体废物、噪声等，对附近的环境产生一定的影响，本项目将加强施工管理，采取有效的污染防治措施，将施工期间的环境影响降至可接受范围。 运营期：（1）废水：含铜蚀刻废液、含金属污泥在处理过程中会产生生产废水，员工办公生活也将产生污水，如果处理不当，会影响附近地表水体；（2）废气：生产过程中将产生酸雾（硫酸雾、氯化氢）、氨气、SO2、烟尘等，将对周边环境空气造成一定影响；（3）噪声：主要是生产过程中的设备噪声；（4）固体废物：生产过程中将产生滤泥、炉渣、水处理污泥等固体废物和危险废物，以及生活垃圾。 三、项目采取的主要环保措施 (1)废水治理措施：各处理工艺产生的工艺废水经各自预处理后，汇总进入自建的生产废水处理系统，深度处理后回用，不外排废水。办公生活污水近期经自建的生活污水处理系统处理后，全部回用于厂区绿化、道路喷洒等，不外排；远期办公生活污水纳入金湾区污水处理厂进行处理，不直接对外排放。 (2)废气治理措施：产生的NH3废气利用吸收装置（稀硫酸中和吸收）进行处理；产生的酸性气体（硫酸雾、氯化氢）采用酸雾净化器进行处理；采用双碱法对SO2进行处理；采用布袋除尘法对烟尘进行处理。可确保大气污染物达标排放，对周围及环境敏感点的大气环境影响较小。 (3)噪声治理措施：选用低噪声的风机设备，做好设备的消音减振处理，注意维护设备的完好性。合理安排厂区平面布置，厂房周围通过绿化带来降低噪声，不会对区域声环境质量产生明显影响。 (4)固废处置措施：本项目产生的生活垃圾交环卫部门处理，危险废物交资质部门安全处理。 (5)本项目制订了完善的风险事故防范措施和事故应急预案。 四、环境影响总体结论 本项目是一项将废物无害化处置和废物资源化利用的清洁生产工艺技术，符合国家环保政策，具有良好的环境、社会、经济效益。在采取各项污染防治措施后，该项目的建设对周围环境不会产生明显影响，从环境保护的角度而言，本项目在拟选址建设是可行的。 |  |  |  |  |  |
| 建设单位：珠海市新美环保设备有限公司，联系人：高先生，电话：0756-2221446 环评单位：广州市环境保护科学研究院，联系人：黄工，电话：020-87595397 |  |  |  |  |  |
| 在做好各项环保措施，从环保角度出发，贵单位对本项目的建设有何宝贵的意见和建议？ |  |  |  |  |  |
| 注：上述调查表中的处理规模，已经按照本报告最终确认的处理规模进行了调整。 |  |  |  |  |  |

表22   公众参与意见调查表（个人）

| 被调查者姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 单位或住址 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建设地点：珠海市金湾区联港工业区双林片区。 建设规模和主要建设内容：项目主要针对珠海市线路板制造企业产生的（1）含铜蚀刻废液；（2）线路板污泥；（3）电镀污泥；（4）退锡废液；（5）废线路板及废线路板边角料等进行综合利用。 项目拟采用国内先进的回收利用技术，在显著提高资源回收利用能力、减少二次污染的同时，也有利于提升珠海市危险废物处置产业的整体水平。本项目是一项将废物无害化处置和废物资源化利用的清洁生产工艺技术，符合国家和省政府推行的环保政策，属于国家支持和鼓励的循环经济产业范围，具有良好的环境、社会、经济效益。 工程可能产生的环境影响：本项目的施工期建设会产生一些污染，如废气、废水、固体废物、噪声等，对附近的环境产生一定的影响，本项目将加强施工管理，采取有效的污染防治措施，将施工期间的环境影响降至可接受范围。 项目运营期间将产生一定的废气影响，采取有效措施处理后达标排放；项目产生的生产废水经各项处理措施后全部回用，不外排废水；项目产生的固体废物外售或卫生填埋处理，全部得到安全处置；设备噪声进行减振、降噪处理。上述污染经处理后项目建设对环境产生的影响将在可控制范围，对周围环境不会产生明显的不良影响。 为了解公众对该工程在污染防治和环境保护工作等方面的意见，请您填写以下调查内容： 1.您对环境现状是否满意（如不满意请注明原因） A很满意（ ） B较满意（ ） C不满意（ ） D很不满意（ ） 2.您是否知道/了解本项目的建设事宜？ A知道（ ） B知道一点（ ） C不知道（ ） 3.您是从何种信息渠道了解本项目的建设信息的？ A报纸（ ） B电视广播（ ） C标牌宣传（ ） D民间信息（ ） 4.本项目主要环境影响是：废物在综合利用过程中产生的废气（氨气和酸雾）、工艺流程中的废水（全部回用，不外排废水）、设备噪声及生活垃圾等。本项目均采用污染防治措施进行处理，污染物排放均符合国家排放标准。您认为该项目的建设会对您的生活与工作产生影响吗？ A无影响（ ） B有些影响（ ） C不知（ ） D影响很大（ ）（如选择本项请说明原因） 影响很大的原因： 5.根据您掌握的情况，本项目的建设对环境造成的危害或影响是？ A严重（ ） B较大（ ） C一般（ ） D较小（ ） E不知道（ ） 6.从环保角度出发，您对本项目的建设持何种态度，简要说明原因。 A坚决支持（ ） B有条件就行（ ） C无所谓（ ） D不赞成（ ） 7.该工程建成使用后，您预计本地最迫切需要解决的环境问题是： A噪声（ ） B废气( ) C废水( ) D其他（ ） 8.在做好环保措施、使本项目对周围环境影响较小的情况，您是否同意本项目的建设？ A同意（ ） B无所谓（ ） C不同意（ ）（如选择本项请说明原因） 不同意的原因： 9.您对本项目在环保方面有何其他意见和建议？ 10.您对环保部门审批该项目在环保方面有何其他意见和建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 调查结果与分析

建设单位先后多次开展公众参与工作，通过派发调查问卷、提交申请报告等多种方式，共征求了小林村、广益村、景山实验学校、联港工业区管委会、丽珠制药厂、金湾区人民政府等单位的意见，单位意见回收率100%；并派发了140份个人意见调查表，回收有效个人调查表格129份，回收率为92.1%。具体分析如下：

### 单位意见

综合分析问卷调查和实地访问调查的各种意见，项目所在地的单位和群众对本项目的实施基本上是支持的，现归纳他们主要的意见和提出理由分述如下：

（1）小林村、广益村及景山实验学校的意见

建设单位于2008年12月份向小林村委员会、广益村委员会及景山实验学校派发了公众参与单位调查表格，全部回收。意见汇总于表23。

表23     小林村、广益村及景山实验学校调查意见汇总

| 序号 | 单位名称 | 单位意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小林村 | 我村委支持项目建设，建议新美公司能积极落实该项目的各项环保措施，对周围环境的影响降至最小。 |
| 2 | 广益村 | 我村委支持项目建设，并希望公司能积极落实报告书中的各项污染防治措施，使项目产生的污染物全部达标排放，对周围环境的影响降至最小。 |
| 3 | 景山实验学校 | 我校支持新美公司建设，该公司对我校没有任何环境影响。 |

由上表可知，小林村委员会、广益村委员会及景山实验学校对项目表示理解和支持，同时要求建设单位严格落实污染防治措施，把项目建设对周围环境的影响降至最低（见附件九）。

（2）珠海市联港工业区管理委员会的意见

珠海市联港工业区管理委员会（以下简称“管委会”）于2009年4月份提交书面意见，对本项目的建设表示了一定程度的担忧（见附件九）。主要意见包括：①建设单位需向环保主管部门办理相关手续；②需根据联港工业区的行业准入条件，分析项目建设可行性；③该项目发生事故性排放时，将对工业区的其他企业和鸡啼门水道造成较大的环境风险和经济损失，报告书需加强环境风险分析相关内容。

建设单位与环评单位对上述疑问和担忧进行逐一答复后，管委会认为，建设单位应征求当地政府和临近企业丽珠制药厂的意见。

建设单位于2009年9月份向金湾区人民政府提交报告，获得其“同意上报”的批复意见后，再次向管委会进行沟通，管委会表示原则同意本项目建设，并于2011年11月份出具了第二份书面意见（见附件九），意见如下：

表24     联港工业区管委会调查意见

| 单位名称 | 单位意见 |
| --- | --- |
| 珠海市联港工业区管理委员会 | 根据周边单位的意见，同意该项目建设，并希望贵公司严格依照国家、省、市、区有关环保规定，依法依规做好环保措施，并通过国家、省、市、区环保部门审批后进行项目建设。 |

（3）金湾区人民政府的意见

2009年9月，建设单位向金湾区政府反映本项目的建设情况和拟采取的污染防治措施，金湾区政府同意建设单位上报该项目的相关申请报告（见附件八）。

（4）丽珠集团丽珠制药厂的意见

丽珠集团丽珠制药厂（2265N，1131642E）位于本项目北侧，距离本项目厂界约240 m。根据联港工业区管委会的要求，建设单位于2011年11月份征求了丽珠集团丽珠制药厂的意见，回收调查表格1份（见附件九），该公司的意见如下：

表25     丽珠集团丽珠制药厂调查意见

| 单位名称 | 单位意见 |
| --- | --- |
| 丽珠集团丽珠制药厂 | 希望该项目做足做好环保措施，并制定完善的风险事故防范措施和应急预案，避免对周围环境造成不良影响。 |

### 个人意见

样本构成

本次调查共发放个人调查表格140份，收回有效个人调查表格129份。调查人群主要为项目评价范围内的小林村、景山实验学校、广益村、爱国村、金山花园一、二期的当地村民及领导、干部，调查人员具体情况见表12.3-2。其中参与调查的单位和个人中位于项目环境（含风险事故）影响范围内的单位和个人数量超过70%，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）的要求。该项目调查人群涉及面广，年龄从18～71岁不等，具有一定的代表性。

调查统计结果，见表26。

表26   公众参与问卷调查结果统计表

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 人 数 (人) | 所占比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对环境现状是否满意（如不满意请注明原因） | 很满意 | 12 | 9.30 |  |
|  |  | 较满意 | 117 | 90.70 |  |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |  |
|  |  | 很不满意 | 0 | 0 |  |
| 2 | 您是否知道/了解本项目的建设事宜？ | 知道 | 7 | 5.43 |  |
|  |  | 知道一点 | 121 | 93.80 |  |
|  |  | 不知道 | 1 | 0.77 |  |
| 3 | 您是从何种信息渠道了解本项目的建设信息的？ | 报纸 | 126 | 97.67 | 1人未作答，2人多选 |
|  |  | 电视广播 | 1 | 0.77 |  |
|  |  | 标牌宣传 | 1 | 0.77 |  |
|  |  | 民间信息 | 2 | 1.56 |  |
| 4 | 您认为该项目的建设会对您的生活与工作产生影响吗？ | 无影响 | 105 | 81.4 | 2人未作答 |
|  |  | 有些影响 | 18 | 13.95 |  |
|  |  | 不知 | 2 | 1.55 |  |
|  |  | 影响很大 | 0 | 0 |  |
| 5 | 根据您掌握的情况，本项目的建设对环境造成的危害或影响是？ | 严重 | 0 | 0 | 16人未作答 |
|  |  | 较大 | 0 | 0 |  |
|  |  | 一般 | 27 | 20.93 |  |
|  |  | 较小 | 84 | 65.12 |  |
|  |  | 不知道 | 2 | 1.55 |  |
| 6 | 从环保角度出发，您对本项目的建设持何种态度，简要说明原因。 | 坚决支持 | 104 | 80.62 | 1人未作答 |
|  |  | 有条件就行 | 18 | 13.95 |  |
|  |  | 无所谓 | 6 | 4.65 |  |
|  |  | 不赞成 | 0 | 0 |  |
| 7 | 该工程建成使用后，您预计本地最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 7 | 5.43 | 4人未作答 |
|  |  | 废气 | 97 | 75.19 |  |
|  |  | 废水 | 21 | 16.28 |  |
|  |  | 其他 | 0 | 0 |  |
| 8 | 在做好环保措施、使本项目对周围环境影响较小的情况，您是否同意本项目的建设？ | 同意 | 115 | 89.15 |  |
|  |  | 无所谓 | 14 | 10.85 |  |
|  |  | 不同意 | 0 | 0 |  |

通过对公众参与调查表的统计，89.15%的公众赞成项目的建设，10.85%的公众表示无所谓，没有受调查公众表示不赞成本项目的建设。

### 两次公告时的反馈意见

本项目开展环评工作后，第一次在报纸上进行公告，第二次在当地敏感点张贴公告，并在网上公示环评报告简写本。

两次公示期间，周边群众通过公布的联系方式，咨询了建设单位和评价单位相关人员，并提出一些环境保护方面的问题。

群众要求项目的建设一定要建立在达标排放的基础上，要建立严格的检验、监测体系，达标排放，通过执法部门的管理和监督，严禁偷排和不达标排放的现象。另外，要做好项目事故性排放情况下的应急措施。

## 建设单位的回应与反馈

建设单位和评价单位在收到公众意见后，对本项目相关技术问题进行了解答，包括项目污染物的主要产生环节，可能对周围环境造成的污染（尤其是事故时的影响），环保防治措施的实施方案、处理效果和对周边环境的影响等。

建设单位向公众解释了项目的基本情况，项目采取的工艺技术情况，介绍本项目采用的技术和设备以及管理方法。针对公众提出的对污染物处理方案是否达标，是否会存在偷排和事故性排放的情况。建设单位明确表态：一定会采取技术和管理的手段，确保废气、废水等污染物处理达标排放，坚决杜绝污染物事故性排放。

建设单位对公众提出的其他问题做出了回应和承诺（见附件十），表示将通过以下措施确保本项目不会对周边环境造成明显影响：

采用合理有效的措施治理本项目产生的废水、废气和噪声以及固体废物，做到废水全部回收利用，不外排；废气等其他污染物达标排放。

在施工阶段进行严格管理，保证施工质量，保证各项污染治理措施能够稳定运行，各项污染物达标排放。

项目运行阶段将采用先进的管理技术，严格杜绝因人为因素造成的不达标、不稳定排放的情况。

做好风险应急措施，建立完善的预警机制，当发生事故性排放的情况下，立即启动预警机制，将事故性排放对周围环境造成的影响降到最小。

项目将建立完善的环境管理与监测体系，加强对污染物排放的监督和管理。

在公示期间，针对珠海市联港工业区管理委员会提出的担忧和疑问，建设单位回应如下：

1）本项目的实施可提高行业的清洁生产水平，促进当地相关产业实现可持续发展，有利于当地环境质量的改善；

2）本项目设置的微波炉干燥系统、电弧炉熔炼系统等生产线均使用电能，而不是燃烧重油，可避免燃烧重油带来的大气污染问题；项目产生的废气经处理后可达标排放，不会对周边环境空气造成不良影响；

3）本项目废水处理后全部回用，不外排，专设污水处理池及事故应急池，对联港工业区周边水系（联合涌及鸡啼门水道）影响很小；

4）本项目和《珠海市固体废物污染防治规划》的规划目标不冲突。经调查，项目周围已建成的工业项目有电子厂，化工厂，塑料厂等等，只要各企业都严格做好污染防治措施，是能够做到各企业环境友好共存的；

5）承诺所有的工艺设备经过相关环保部门验收合格后才正式投产，如项目投产后环境监测不达标，企业将自行撤出并承担带来的后果。

经过多次回访和耐心解释，珠海市联港工业区管理委员会表示原则同意该项目的建设，并要求建设单位积极开展环境治理工作、履行其承诺。2011年11月份，管委会出具书面意见，表示“同意该项目建设”。

## 建议和要求

经过多种形式的公众参与调查，各部门建议和要求归纳如下几点：

1）做好项目绿化，达到美化环境，降低噪声的作用；

2）加强施工期环境管理，进行合理、科学化的施工和管理，尤其是项目的施工要保证质量，将建设期间的扬尘等影响降低到最小；

3）采用先进技术，确保污染物达标排放，使周边居民有一个良好的生活环境；

4）执法部门严格执法，加强管理和监督，杜绝偷排和不达标排放现象；

5）做好事故性排放时的应急预案。

## 小结

本次公众参与调查，建设单位先后多次通过派发调查问卷、提交申请报告等方式，共征求了小林村、广益村、景山实验学校、金湾区人民政府、联港工业区管委会、丽珠制药厂等单位的意见，单位意见回收率100%；并派发了140份个人意见调查表，回收有效个人调查表格129份，回收率为92.1%。

小林村、广益村及景山实验学校等单位都表示支持项目建设；金湾区政府同意建设单位上报该项目的相关申请报告；珠海市联港工业区管理委员会首先出具书面意见，对本项目的建设提出环保方面的质疑，在经过解释与沟通后，再次出具书面意见表示“同意该项目建设”；临近企业丽珠制药厂接受调查时表示“希望该项目做足做好环保措施，并制定完善的风险事故防范措施和应急预案，避免对周围环境造成不良影响。”。受调查公众中，89.15%对该项目建设表示赞成，10.85%表示无所谓，没有受调查公众表示反对。

建设单位承诺采用合理有效的措施治理本项目产生的废水、废气和噪声以及固体废物，做到污染物达标排放。在施工阶段进行严格管理，保证施工质量，保证各项污染治理措施能够稳定运行，各项污染物达标排放。项目运行阶段将采用先进的管理技术，严格杜绝因人为因素造成的不达标、不稳定排放的情况。做好风险应急措施，建立完善的预警机制，当发生事故性排放的情况下，立即启动预警机制，将事故性排放对周围环境造成的影响降到最小。建立完善的环境管理与监测体系，加强对污染物排放的监督和管理。

- （五）环境影响评价结论

本项目属于危险废物综合利用项目，是一项环保工程，本着对危险废物“减量化、资源化和无害化”的原则，可以提高当地的清洁生产水平，促进相关产业实现可持续发展，有利于改善当地的环境质量。拟建设地的选址符合珠海市金湾区总体规划、符合相关法律法规的要求，厂区布局合理，选址是符合规划要求。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目的建设属于鼓励类（三十八 环境保护与资源节约综合利用  28再生资源回收利用产业化）；根据《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目的建设属于鼓励类（二十六 环境保护与资源节约综合利用  42再生资源回收利用产业化），故本项目建设符合国家和地方的产业政策。

本项目在运行期间会产生一定的废气、废水、固体废物和噪声等污染，通过采取有效的污染治理措施，将不会对周围环境造成较大的影响。建设单位应积极落实本报告书中所提出的有关污染防治措施，强化环境管理和污染监测制度，保证污染防治设施长期稳定达标运行，杜绝事故排放，特别是严格做好危险废物收集、运输、贮存工作，落实对工艺废气的治理措施和对生产废水、生活污水的治理措施。在达到本报告所提出的各项要求后，该项目的建设对周围环境质量不会产生明显的影响，从环境保护角度而言，本项目在拟选址建设是可行的。

- （六）联系方式

建设单位名称和联系方式

单位：珠海市新美环保设备有限公司

地址：珠海市金湾区联港工业区双林片虹辉五路五号

邮编：519000     电话：2221446          联系人：高生

评价单位名称和联系方式

单位：广州市环境保护科学研究院         地址：广州市天河南一路24号

邮编：510620                           联系人：黄工

电话：020-87595397                     传真：020-85518756

邮箱：gkhlhh@163.com